气垫运输车

大

修

方

案

编制：

校对：

审核：

审批：

中车广东轨道交通车辆有限公司

2025年3月

2024年设备大检查过程中对总装车间462-006进行了技术状态鉴定，发现该设备存在主气路、控制气路管道老化、动作不稳定，气路存在漏气、串气的现象，控制系统、管路电磁阀老化磨损严重等问题，列入2025年设备大修计划。根据《2025年度设备大修计划表》安排本年度完成该设备的大修，方案具体如下：

1. 项目概况

本项目为2025年中车广东公司总装车间462-006气垫运输车大修，适用于气垫运输车大修的管理、指导。

1.1气垫运输车的组成及结构特点

气垫运输车是轨道交通车辆的运输设备，主要由气垫盘、提升机构、系统气压控制、气动马达驱动装置、无线遥控装置、安全系统、电气控制系统、高度跟踪、行走跟踪等部分组成。

- 大修内容及技术要求

2.1气路部分：

2.1.1拆解气垫运输车主气路管道，清洗管道表面集尘，清理管道内部的灰尘及杂物，更换所有软管，更换老化的气管接头及磨损严重的气管卡箍。

2.1.2拆解主气路的单向阀、分配阀、减压阀、压力调节阀、电控阀等阀，清洗润滑各阀体，如出现阀体磨损严重，阀体动作不灵活等问题，更换损坏阀体。

2.1.3拆解空气过滤器及油雾二连体，更换空气过滤器滤芯，更换油雾二联体，并加注专用汽轮机油。

2.1.4拆解气动马达，检查气动马达风叶及回转机构，更换严重磨损部件，拆解气动马达齿轮箱，检查齿轮箱内各部件情况，如出现以下情况需更换齿轮：a.齿面点蚀超过30%且深度超过10%；b.齿轮有断齿或出现裂纹；c.齿厚磨损量达原尺寸的10%。如满足以下任一项即需要更换齿轮箱：a.漏油严重，并无法修复；b.减速器箱体出现裂纹；c.齿轮箱经更换零件仍无法正常运转。

2.1.5检查气动马达驱动轮，清洗检查轴承，更换驱动轮弹簧，如出现以下情况更换驱动轮：a.表面出现大面积的橡胶老化脱落；b.驱动轮磨损量超过原尺寸30%；c.行驶过程打磨，经研磨后仍无法改善。

2.1.6更换气垫运输车车全部刹车小轮。

2.1.7检查轨道轮，调整轨道轮链条松紧度，如链条磨损严重间隙过大，更换链条；检查齿盘磨损情况，如出现断齿、齿盘出现裂纹等情况，需更换齿盘。

2.1.8拆解气垫运输车控制气路管道，更换老化的气管；检查各控制气路接头的情况，更换老化的气路接头。

2.1.9检查清洁气垫盘，并涂上滑石粉；补齐气垫盘压板及螺丝。

2.1.10检查各高度传感器，清洗各高度传感器，保证控制风嘴通畅。

2.1.11检查气垫运输车气动控制面板，检查各气动开关以及压力表的状态，更换状态不良的零部件。

2.2液压部分：

2.2.1拆解气垫运输车油路，清洗油路，更换老化液压软管。

2.2.2检查油泵换向阀、液压阀等，清洗润滑各阀体，如出现阀体磨损严重、阀体动作不灵活、漏油等问题，更换损坏阀体。

2.2.3检查液压油箱，清洗液压油箱，更换油箱密封件。

2.2.4检查清洗液压泵，拆解液压泵，检查内部磨损情况，更换泵体老化零部件，如无法修复，需更换液压泵。

2.2.5检查执行油缸，根据检查情况更换磨损部件。

2.2.6检查提升单元油缸及行程开关，更换磨损件。

2.3电气控制部分：

2.3.1检查无线遥控系统，含主从车接收器以及发射器，现场测试频率，要求与车间现有的遥控设备设施不能存在干扰。

2.3.2检查气垫运输车的充电系统，更换损耗严重的充电器及蓄电池。

2.3.3检查并清洗电控阀的状态，更换磨损严重的电控阀门。

2.3.4检查电气柜内部，清扫电气柜灰尘，内部除锈涂漆，整理盘面，保持配线整齐，补齐接地线及跨接线，检查铜排无烧坏迹象，如有需要更换，检查散热风扇状态是否正常，如有异响，必须更换。

2.3.5检查、紧固松动的接头和电气元件，配线无老化、烧损；主接线端子处感温贴无脱落、开胶、变色。接插件插接牢固。配线线号清晰、排列整齐、绑扎牢固。引线口护套完好，无老化，如有必须更换。

2.3.6检查主控制柜各按钮以及显示屏，如有损坏必须更换。

2.3.7检查行程开关，动作失灵或者触点磨损量达原尺寸的30%，需更换。

2.3.8检查电气柜内各电气元件，出现以下情况需进行更换：a.电器触点粘连、烧伤；b.电器触点磨损量达原尺寸40%；c.电气触点出现裂纹；d.电气动作不灵敏或者过于敏感。

2.3.9检查电气接线，如有老化、龟裂，或者电气接线有接头，必须更换。

2.3.10更换老化或者断裂损坏的线管。

2.4机械部分：

2.4.1检查气垫运输车防护软刷，更换损坏的防护软刷。

2.4.2检查气垫运输车底部胶条，更换磨损严重的胶条，对于移位的胶条需要恢复处理，补齐缺失的胶条。

2.4.3检查主气管进出口磨损情况，更换磨损严重零部件。

2.4.4检查提升单元胶板、防撞胶板，根据磨损情况更换磨损件。

- 安装调试

- 3.1承修方应按照委托方通知的日期选派身体健康、经验丰富的人员进行维修和调试，直至设备正常使用。

- 3.2承修方应对委托方的技术人员、操作人员、维修人员详细讲解技术资料、进行必要的示范操作，为委托方进行全面的操作、保养、维修等方面的免费技术培训，并随时解答委托方人员提出的技术问题。

3.3承修方在交付前，需进行试生产，整机需平稳运转，空运转时间不得少于2h，不得出现故障。

4.  资料、图纸的提交与返还

4.1 根据承修方的需要，委托方向其提供目标设备资料、图纸。

4.2 承修方应在目标设备大修完成后或本合同解除后10日内，向委托方返还所收到的全部设备资料和图纸。在本合同履行完毕或被解除情况下，承修方不得擅自使用。

5.  工具、零部件及材料供应

5.1 承修方自备所需工具和大大修所需的零部件及其他材料，其中的零部件和材料费用已包含在本合同约定的报酬总额中，且经委托方检验后方可使用，该等检验并不免除承修方所应承担的质量责任。

- 5.2大修期间、质量保证期间产生的机械费用、吊装（转运）费用、人员工资差旅保险费用等已包含项目内，均由承修方负责。

6.  安全措施

6.1  承修方指派工作人员进入委托方现场前，应与委托方签署《相关方管理协议》，并向委托方提交详细的工作安全方案及保证措施，以确保现场人、材、设备的安全。

6.2  承修方应确保指派的工作人员具有相应的资格、技术能力以及良好的职业道德，并有责任教育其严格遵守委托方的各项规章制度，接受委托方监督。因该等工作人员原因造成目标设备损毁的，承修方应按照原购置价或新购价（以最高者计）进行赔偿。

6.3  承修方应对所派工作人员配备必要的安全防护措施，投保人身意外伤害等保险，并自行承担其工作人员在委托方厂区内发生伤亡事故所产生的一切责任。

7.  移交与验收

7.1 移交方式为在委托方目标设备现场移交承修方，双方办理交接手续。

7.2 双方共同依据本方案约定的内容和技术要求，以测试、检测、运行试验等方式进行验收，若无质量问题办理验收手续。经查验和检验，若目标设备存在故障、缺陷或其他不符合本合同约定的情形，则承修方应在3日内或委托方要求的其他时间内整改，并按照本合同的约定承担违约责任。

7.3  目标设备通过上述验收，不代表免除承修方在质量保证期内应承担的责任。

8.  质量保证期

8.1  质量保证期为目标设备大修完成并通过验收之次日起12个月；若在质保期内出现质量问题，承修方应承担修复或重修等保修责任，有关要求和责任按照本方案第7.2条约定的原则执行。

8.2  在质保期内，如果因大修完成的目标设备出现故障或存在缺陷且经承修方进行了修复或重修，则质保期从重新投入正常使用之次日起单独重新计算。

9.  包装和售后服务

9.1  承修方负责运输、调试，直到验收合格投入生产。

9.2  包装材料必须坚固，并能适应气候的改变，做到防震、防蚀、防水，确保装置不受损伤。在运输过程中因包装引起的装置腐蚀、剥落、碰伤等所造成的损失由承修方承担责任。

9.3  交货时如发现承修方在运输及维修过程中，部件因磕碰或其他原因造成损坏、损伤的，承修方负责修复，费用由承修方负责。

10.  环境及职业健康安全要求

10.1  承修方在提供产品及服务的过程中不得造成环境污染或发生重大环境污染事故。

10.2  在使用中要符合国家、地方有关职业安全、健康的法律、法规中的相关内容的要求。

10.3  严格执行工业和信息化部颁布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（含各批次）所列产品的规定，确保维修过程符合要求的节能标准。

10.4  根据《中华人民共和国节约能源法》第二章第二节第三十一条的规定，采用高效、节能的电动机、风机、泵类设备，以及先进的用能监测和控制技术。

10.5  对造成环境影响的产品废弃物和包装物进行回收。

10.6  电气设施必须有良好、可靠的接地措施，不得存在安全隐患。

10.7  对可能产生对人的危害因素及防治措施，应严格按上述内容中的有关要求执行。