数字化轴温传感器通道匹配装置

技术规格书

技术部

2025-03-31

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-25 |
| 校对 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-28 |
| 标准化 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-28 |
| 审核 | 技术部 |  | 2025-03-28 |
| 部门领导 | 技术部 |  | 2025-03-28 |
| 会签 | 技术部 |  | 2025-03-28 |
| 会签 | 安全环保部 |  | 2025-03-31 |
| 会签 | 资产管理部 |  | 2025-03-28 |
| 批准 | 公司领导 |  | 2025-03-31 |

| 版本历史记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 姓名 | 说明和备注 |
| 1 | 2025.3.22 | 吴少聪 | 创建 |

目 录

1 项目名称及数量	4

2 范围	4

3 执行标准及依据	4

4 使用条件	4

5 要求	4

6 文件及培训要求	7

7 安装、调试、验收	8

8 质量保证和售后服务	9

9 包装、标记、运输和存储	9

10 有关职业健康、安全和环境保护要求	9

- 项目名称及数量

项目名称：数字化轴温传感器通道匹配装置

数量：1套

- 范围

本文件规定了数字化轴温传感器通道匹配装置的技术要求，内容主要包括手持发射器的感应电压参数、电源参数，测试主机的输入信号范围、输出信号范围、AD采样精度、显示方式、通信接口、电源参数等。

- 执行标准及依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。包括但不限于以下标准：

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件

GB/T 21563 轨道交通 机车车辆设备冲击和振动试验

EN 50121-3-2 铁路应用-电磁兼容性第 3-2 部分机车车辆-装置

EN 61373 铁路设施机车车辆设备 冲击和振动试验

Q/SFG 09-01 环境保护管理制度

- 使用条件

适用温度范围－10ºC～+45ºC，相对湿度原则上不大于95%。能满足江门地区湿热条件，即充分适应空气内含有相当大的湿气，且其中含有盐分和腐蚀性物质的气候条件，能防腐蚀。

- 要求

  - 结构特征

5.1.1、数字化轴温传感器通道匹配装置主要由测试主机、手持发射器、测试线缆等组成。

5.1.2、测试主机与手持发射器之间须采用无线通信模式，数据通过无线方式上传到测试主机，不接受有线传输方式。手持发射器采用便携手持PDA形式。

5.1.3、测试主机应能同时采集8个轴箱温度传感器、16个齿轮箱温度传感器和12个牵引电机温度传感器的所有数据，并能准确判断相应位置传感器接线是否正确。不接受非同步测量方式。

5.1.4、测试主机应配备不小于8寸的人机交互显示屏，操作软件简洁方便，应预留数字化调试、数据上传接口，可通过可视化界面了解试验数据和试验结果。

5.1.5、手持发射器应配备不小于1寸的提示显示屏，用于显示测量主机测量结果，方便操作人员核实是否与车下传感器位置一致。

5.1.6、数字化轴温传感器通道匹配装置，采用内置锂电池供电，外接AC220V充电，同时配备5V1A无线充电模块，用于给手持发射器充电，测试线缆配备Harting转接线。

5.1.7、数字化轴温传感器通道匹配装置，需配备整体外箱，方便携带，结构合理简单，完全满足CRH2-CRH6系列动车组试验需求。

  - 主要技术参数

5.2.1数字化轴温传感器通道匹配装置手持发射器技术性能参数满足如下要求：

| 性能 |  |
| --- | --- |
| 感应电压 | 300V-500V |
| 电源 |  |
| 内置电池容量 | 3.7V 3600mAh |
| 充电电源 | AC220V/50Hz快速充电器 5V1A无线充电 |
| 环境 |  |
| 工作温度 | －10℃～45℃ |
| 工作湿度 | ≤90 %RH |
| 防护等级 | IP33 |
| 外观 |  |
| 体积 | 不大于180mm*65mm*35mm |
| 重量 | 不大于300g |

5.2.2数字化轴温传感器通道匹配装置测试主机技术性能参数满足如下要求：

| 性能 |  |
| --- | --- |
| 输入信号范围 | 0～±5V |
| 输出信号范围 | 0～±5V |
| AD采样精度 | ±(0.2% rd+1d) |
| 显示 |  |
| 显示方式 | 8寸工业触摸液晶屏 |
| 通信 |  |
| 通信接口 | 内置WIFI、串口 |
| 电源 |  |
| 内置电池容量 | 12V 12Ah |
| 充电电源 | AC220V/50Hz或DC110V 快速充电器 |
| 环境 |  |
| 工作温度 | －10℃～55℃ |
| 工作湿度 | ≤90 %RH |
| 防护等级 | IP66 |
| 外观 |  |
| 体积 | 不大于580mm*360mm*250mm |
| 重量 | 不大于15kg |

5.2.3、数字化轴温传感器通道匹配装置主机系统设置基于 IEEE802.11n 及以下标准的无线网卡， 可连接厂房无线网络。 通信连接稳定、可靠， 试验装置主机可从数字化调试平台上获取调试车辆工作任务，在试验装置上根据调试要求进行试验，调试完成后试验装置将数据回传给数字化调试平台。调试平板终端只需刷新界面即可获取最新试验结果。

5.2.4、数字化轴温传感器通道匹配装置主机设置固定测试流程，当转向架温度传感器感应顺序错误或线路接线错误时，系统可自动发出报警提示，并对试验数据进行记录、存储。试验装置主机提供可编程文件或可编程接口，可通过编辑配置文件修改测试流程。

5.2.5、数字化轴温传感器通道匹配装置主机系统软件设置用户登录信息及管理功能，可记录试验人员、试验时间、试验车辆等信息， 软件界面设置数据上传按钮，可将测试数据按照既定协议进行数据上传。

5.2.6 数字化轴温传感器通道匹配装置主机采用Linux或其他更先进的开发平台，以及高效能、低功耗、X86架构工业平板电脑，屏幕不低于8寸，系统运行安全高效。可以避免插拔U盘导致的计算机病毒，系统可以直接硬关机，避免数据丢失和损坏。

5.2.7 具备可视化的操作界面，以数值方式实时显示试验进程和作业功能参数对试验全过程进行监控。可对试验全过程数据进行储存、报表等操作。

  - 计量要求

设备所使用的电流、电压表、压力表、传感器等仪器仪表必须有国家或行业计量检定标准，需进行计量检定的必须按照规定送计量检定部门检定，检定后需有检定合格报告，合格标签现场张贴在相应的仪器仪表上。

  - 备品备件及使用寿命

无。

- 文件及培训要求

  - 投标文件要求

按设计图纸和本文件提供的清单，进行分项报价，注明设备型号及供货来源，对于进口部件必须做好标注，并附上各部件的单价和厂家信息。

提供详细完整的中文技术资料，包括品牌、系统原理及组成、详细参数及各部件功能介绍等资料。

  - 技术文件要求

卖方在合同生效后在规定时间内提供如下文件：内容应包括但不仅限于以下内容：

- 设备技术资料

- 安装图和装配图，包括设备三维图纸

- 操作及维修手册，包括：

a. 使用操作方法

b. 使用安全规则

c. 设备清洗清洁规则

d. 设备日常维护保养规则

e. 设备简单故障排除方法

- 相关试验报告

- 备件、易损、易耗件清单

- 提供完整的技术资料4套，包括操作手册、维修手册、装配图等必要的资料，且应单独列出总目录，全部装订成册。

所提供技术文档和图纸资料内容完整、描述清晰，以中文书写，图表、符号及单位采用国际标准。

  - 培训要求

在设备调试期间，卖方应对买方的技术人员、操作人员、维修人员详细讲解技术资料、进行必要的示范操作，为买方进行全面的操作、保养、机械电器维修等方面的免费技术培训，并随时解答买方人员提出的技术问题。培训内容内容应包括但并不仅限于如下方面：

（1）设备的基本结构和工作原理；

（2）控制系统功能培训；

（3）设备的机械和电气保养方法和保养周期；

（4）设备的机械和电气常规问题的排查与维修；

（5）安全生产注意事项。

- 安装、调试、验收

7.1供货商需负责该设备的安装调试，合同生效后2个月内组装调试完毕。由买方提供调试场地，并由卖方对调试前设备状态负责。调试过程应在买方的监督下进行，且卖方应在设备调试前10个工作日将调试程序文件提交给买方确认。买方对调试结果的判定具有最终解释权。

7.2 设备现场交货，现场调试验收，待安装调试完毕，可进行最后验收，验收时，按照双方确认的试验方式进行实物操作试验。

7.3最终验收在买方工厂内现场进行，按本技术协议要求进行验收，最终验收合格报告由甲方出具，双方签字生效后即为验收合格。设备的检查、试验及验收所需仪器、仪表、工具均由卖方提供，并应能满足试验、验收的要求。需提供该设备出厂检验报告及质量合格保证凭证。其验收应按产品说明书及有关技术文件、质量标准进行。

7.4 卖方应对于买方后期设备的计量检测提供服务，参与买方现场工具使用过程中产生的异常拧紧故障分析。

- 质量保证和售后服务

8.1自最终验收签字后，该数字化轴温传感器通道匹配装置质量保证期为一年。在质量保证期内，如因产品质量而导致零部件损坏，乙方应负责无偿更换。

8.2在甲方提出要求时，乙方应在接到通知后4小时内做出响应，如有必要，乙方在24小时内派员前往，48小时内处理完毕，故障不排除人员不撤离。

8.3乙方所提供数字化轴温传感器通道匹配装置应符合国家安全、环保的相关规定，并且乙方对该数字化轴温传感器通道匹配装置在安装、调试过程中的安全问题负全部责任。

8.4 质保期后卖方提供有偿服务的维修及零配件供应。

- 包装、标记、运输和存储

乙方对产品包装应牢固可靠，储运和运输须防雨、防水，保持清洁，禁止接触酸、碱、油类、有机溶剂等物质。包装外面应注明产品名称、数量、规格和防护等标识，包装内应附有产品合格证。若乙方在存放、检修或运输过程中造成产品损伤，由乙方负责处理。

- 有关职业健康、安全和环境保护要求

10.1数字化轴温传感器通道匹配装置的设计按国家环境保护方面的有关政策、法规执行。

10.2对生产作业中产生的影响环境的挥发物要使用配套设备进行处理，控制排放量。

10.3 对生产作业中产生的影响环境的固体废弃物要按有关部门的规定进行收集，集中处理。

10.4 对施工过程中产生的污水按规定排放，对现场脱漆、清洗作业产生的废弃物应集中回收处理。

10.5 需贯彻买方环境方针：履行环保承诺，共创绿色。

10.6 调试施工中坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，有效地消除和控制职业危害及危险因素，持续有效地改进职业健康安全绩效，完善并保持职业安全管理体系持续有效运行。