喷砂罐

技

术

规

格

书

编制：

校对：

审核：

审批：

中车广东轨道交通车辆有限公司

2024年4月

1.  设备用途

- 喷砂罐用于公司919-001喷砂室设备自动喷砂和手动喷砂时砂丸的储存和加压，能实现喷砂过程中不间断填砂和补砂，也可用于喷砂后的空吹压缩空气。

2.  需求数量

自动喷砂罐1个，手动喷砂罐1个，合计2个。

3.  喷砂罐基本要求

3.2 环境适应性

- 3.1.1 环境温度：5℃～40℃。

- 3.1.2 相对湿度原则上不大于95%。

- 3.1.3 喷砂罐所有结构件均满足江门地区湿热条件，即充分适应空气内含有相当大的湿气，且其中含有盐分和腐蚀性物质的气候条件，能防腐蚀。

3.2 技术要求

- 3.2.1 外形尺寸要求：喷砂罐体直径620mm-630mm之间，喷砂罐及其附件高度2550-2680mm之间，延伸管道长度为800mm。

- 3.2.2 工作要求：工作压力：0.8MPa；标准风量：350L；最大喷嘴尺寸：19mm；喷砂软管：1.5寸、2寸；操作控制类型：电动和气动；主气管：2寸；控制气管：½”。

- 3.2.3 喷砂罐应含喷砂罐本体、软管和联轴器、蝶阀、延伸管路、压力表、安全阀、截止阀、止回阀、放料阀、T字接头、圆锥形联轴器等附件。

- 3.2.4 喷砂罐需与料仓之间软连接，连接尺寸为DN100,连接之间应包含开关蝶阀，能有效隔断砂丸下落到喷砂罐内，为检修喷砂罐提供便利。

- 3.2.5 喷砂罐为双舱设计，可以实现机器人不间断喷砂。要求较低的舱位用于喷砂，而较高的舱位用于循环填砂。喷砂罐在工作循环期间减压，从而可以对两个舱位进行补砂，减少工作循环次数，以达到延长阀门寿命。其中较高舱位容量140L-160L之间，较低仓位容量在190L-210L之间。

- 3.2.6 喷砂罐双舱之间需有有效自动化封堵措施，在较低的舱位在喷砂的同时，较高的舱位也能进行填砂，提高循环效率。当喷砂罐监测到砂位较低时，由机器人发出填砂、补砂信号，喷砂罐能实现自动化填砂、补砂。

- 3.2.7 喷砂罐具备料位开关监控、喷砂压力低警告、喷砂罐空警告等功能；喷砂罐实时阀门的操作状态、喷砂罐的错误警报显示在操作机器人的用户界面上，能与机器人实现实时的信息交换。

- 3.2.8 喷砂罐与机器人安全系统互联，当机器人的急停信号或者门信号触发时，喷砂罐能接收信号，并自动进行泄压。

- 3.2.9 喷砂罐上配有进气管，同时进气管路上需配置有效的单向截流措施，防止砂丸串流到压缩空气管，损坏气动元件。

- 3.2.10 自动喷砂罐不少于带一个出砂口，手动喷砂罐不少于带两个出砂口，其中手动喷砂罐的出砂口由手动喷砂管上开关控制。

- 3.2.11 喷砂罐双舱均应预留检修口，方便对罐内的自动化机构进行检修。

- 3.2.12 喷砂罐应实现喷砂量可调，用户可根据车型进行调节。

- 3.2.13 喷砂罐上电气采用直流24V安全电压。

- 3.2.14 喷砂罐上安全阀、压力表需经过法定检验机构校准，并附带校准证书。

- 4.  安装调试要求

- 4.1 本项目包含喷砂罐安装和旧喷砂罐的拆除，承揽方应按照委托方通知的日期选派身体健康、经验丰富的人员进行、拆除、安装和调试，直至设备正常使用。

- 4.2 旧喷砂罐拆除过程需遵守委托方安全环保要求，将喷砂罐内存有砂丸放置在指定地点，旧喷砂罐需要放置到委托方指定地点。

- 4.3 承揽方应对委托方的技术人员、操作人员、维修人员详细讲解技术资料、进行必要的示范操作，为委托方进行全面的操作、保养、维修等方面的免费技术培训，并随时解答委托方人员提出的技术问题。

- 5.  验收技术要求

- 5.1 喷砂罐与机器人进行有效互联，在机器人用户界面上能实时监控喷砂罐的状态。

- 5.2 喷砂罐喷砂运行正常，能实现自动化喷砂、填砂功能。

- 5.3 当触发机器人安全系统，喷砂罐能及时自动泄压。

- 5.4 机器人喷砂1小时，喷砂罐不得出现故障。

6.  资料、图纸的提交及培训

- 6.1 卖方在合同生效后在规定时间内，提供如下文件，内容应包括但并不仅限于如下方面：

- 6.1.1设备技术资料；

- 6.1.2安装图和装配图，包括三维图纸

- 6.1.3操作及维修手册，包括使用操作方法、使用安全原则、设备清洗清洁规则、设备日常维护保养规则

- 6.1.4 设备简单故障排除方法

- 6.1.5 备件、易损、易耗件清单

- 6.2 提供完整的技术资料2套，包括操作手册、维修手册（包括日常保养、点检、润滑、故障处理、修理标准等）、装配图、电气原理图等必要的资料，且应单独列出总目录，全部装订成册。

- 6.3 所提供技术文档和图纸资料内容完整。描述清晰，以中文书写，图标、符合及单位采用国际标准。

- 6.4 设备到货后，乙方须在甲方通知的日期内有经验的机械、电气、操作人员到甲方现场进行现场培训。确保设备进入正常工作状态以及委托方工程技术人员、设备操作人员及维修人员掌握设备操作、维护技能。

7.  工具、零部件及材料供应

- 7.1 承揽方自备所需工具和所需的零部件及其他材料，其中的零部件和材料费用已包含在本合同约定的报酬总额中，且经委托方检验后方可使用，该等检验并不免除承揽方所应承担的质量责任。

- 7.2 项目期间、质量保证期间产生的机械费用、吊装（转运）费用、人员工资差旅保险费用等已包含项目内，均由承揽方负责。

8.  安全措施

8.1  承揽方指派工作人员进入委托方现场前，应与委托方签署《相关方管理协议》，并向委托方提交详细的工作安全方案及保证措施，以确保现场人、材、设备的安全。

8.2  承揽方应确保指派的工作人员具有相应的资格、技术能力以及良好的职业道德，并有责任教育其严格遵守委托方的各项规章制度，接受委托方监督。因该等工作人员原因造成目标设备损毁的，承揽方应按照原购置价或新购价（以最高者计）进行赔偿。

8.3  承揽方应对所派工作人员配备必要的安全防护措施，投保人身意外伤害等保险，并自行承担其工作人员在委托方厂区内发生伤亡事故所产生的一切责任。

9.  移交与验收

9.1 移交方式为在委托方目标设备现场移交承揽方，双方办理交接手续。

9.2 双方共同依据本方案约定的内容和技术要求，以测试、检测、运行试验等方式进行验收，若无质量问题办理验收手续。经查验和检验，若目标设备存在故障、缺陷或其他不符合本合同约定的情形，则承揽方应在3日内或委托方要求的其他时间内整改，并按照本合同的约定承担违约责任。

9.3  目标设备通过上述验收，不代表免除承揽方在质量保证期内应承担的责任。

10.  质量保证期

10.1 质量保证期为目标设备安装调试完成并通过验收之次日起12个月；若在质保期内出现质量问题，承揽方应承担修复或更换等保修责任，有关要求和责任按照本方案第9.2条约定的原则执行。

10.2 在质保期内，如果因完成的目标设备出现故障或存在缺陷且经承揽方进行了修复或换新，则质保期从重新投入正常使用之次日起单独重新计算。

11.  包装和售后服务

11.1 承揽方负责运输、调试，直到验收合格投入生产。

11.2 包装材料必须坚固，并能适应气候的改变，做到防震、防蚀、防水，确保装置不受损伤。在运输过程中因包装引起的装置腐蚀、剥落、碰伤等所造成的损失由承揽方承担责任。

11.3 交货时如发现承揽方在运输及安装调试过程中，部件因磕碰或其他原因造成损坏、损伤的，承揽方负责修复，费用由承揽方负责。

12.  环境及职业健康安全要求

12.1 承揽方在提供产品及服务的过程中不得造成环境污染或发生重大环境污染事故。

12.2 在使用中要符合国家、地方有关职业安全、健康的法律、法规中的相关内容的要求。

12.3 严格执行工业和信息化部颁布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（含各批次）所列产品的规定，确保维修过程符合要求的节能标准。

12.4 根据《中华人民共和国节约能源法》第二章第二节第三十一条的规定，采用高效、节能的电动机、风机、泵类设备，以及先进的用能监测和控制技术。

12.5 对造成环境影响的产品废弃物和包装物进行回收。

12.6 电气设施必须有良好、可靠的接地措施，不得存在安全隐患。

12.7 对可能产生对人的危害因素及防治措施，应严格按上述内容中的有关要求执行。

13.  其他

- 未尽事宜双方协商解决。