中车太原机车车辆有限公司

招标文件

项目编号：

项目名称：公司园区党建及企业文化阵地升级改造项目

招标单位：中车太原机车车辆有限公司

第一章  投标邀请书

中车太原机车车辆有限公司需进行“公司园区党建及企业文化阵地升级改造项目”项目，现进行公开采购，诚邀有意单位前来投标。

- 招标项目名称:公司园区党建及企业文化阵地升级改造项目

- 技术要求及数量：1项，详见“第三章技术要求”

- 3、产品供货周期：合同签订后80日（特殊紧急情况，见中标通知后双方协商）   　　 
4、其他要求：

（1）该项目为交钥匙工程，投标报价中含方案总体策划、单品设计、基建施工、产品制作（改造）、安装调试、展示内容印制及售后服务等相关费用。

（2）投标方在提供投标文件时，标书应完全响应我方提供的技术要求，投标方在投标报价中必须按实际税率报价，结算时按投标方实际税率结算。

（3）该项目投标单位注册资金须大于500万元，必须有固定的相关作业人员，必须为作业人员缴纳工伤保险（提供工伤保险证明） 。

（4）该项目投标单位须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照和税务登记证明；须具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑行业相关资质；需满足《安全生产法》第十八条、第二十条的相关要求，并能提供相关证据。如若投标单位在官方信用网站有安全不良记录，即不符公司相关准入要求，该投标单位的投标视为无效投标。

5、报价要求：

（1）投标方在投标报价时统一按照含税价格进行报价，并在报价中明确注明所投标项目开具发票所含税率及税种。

（2）原则上投标时无特殊声明的，要求中标单位开具符合税法要求的增值税专用发票。

6、商务条款:

（1）提供相关的资质证书

（2）服务的承诺，提供承诺单位的名称、联系人、电话

（3）付款方式:项目建设实施完毕并验收合格后，供方开具合同全额增值税专用发票。需方付90%合同款，余10%合同款为质量保证金，无质量问题，质保期满一年一次性付清。

（4）投标方提供投标文件要求：胶装，标书壹正贰副装到密封袋里，在递交投标文件时要求在密封袋外付一份缴费凭证，否则视为无效投标。

（5）该项目投标单位需缴纳标书费和投标保证金，具体查看招标公告。

（6）该项目中标单位需缴纳合同金额10%的履约保证金，设备安装调试并验收合格，方可办理退还手续。

7、报名时间及地点:即日起，公司办公大楼采购工作组。报名电话：0351-2649513

投递标书地点：山西省太原市万柏林区兴华西街129号中车太原机车车辆有限公司采购工作组 。
8、开标时间和地点：请查看招标公告。

9、凡对本次招标提出询问，请在开标前与采购工作组、党群工作部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号         邮政编码: 030027

联系电话:  党群工作部   张  瑞  0351-2649054

采购工作组    吴晓伟   0351-2649513

- 投标人须知

一、说明

- 使用范围
本招标文件仅适用于本招标中所叙述项目的设计、制作、安装及服务。

2. 定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1"招标人"系指公司招标工作组。
2.2"投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。
2.3"货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的墙体大字、宣传栏、造型展示窗、文化美陈、内容印制等宣传设施或载体。
2.4"服务"系指合同规定卖方必须承担的创意设计、基建施工、设施安装、既有宣传设施改造、技术指导以及其他类似的承诺义务。
2.5"买方"系指在合同的买方项下签字的法人单位。
2.6"卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。

3.合格的投标人

3.1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

3.2投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标。

4.合格的货物和服务

4.1 投标人提供的所有货物必须是全新的货物，所涉及的技术、设计、货物和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

4.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

4.3 投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，均由投标人自负。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1要求提供的货物和服务、招标过程、合同条件和技术要求在招标文件中均有说明。

招标文件的主体内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标项目技术要求

第四章 合同一般条款

第五章 附件

1.2 招标文件以中文编印，以中文本为准。投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对收到的针对招标文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间1日或所有投标人同意的时间之前，招标人都可以以补充方式修改招标文件。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可依照法律法规规定延长投标截止期。

3.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 投标文件的编写
1.投标文件的编写
投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标有可能被拒绝。
2.投标的语言及计量单位

2.1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。
2.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
3.投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括下列内容：
（1）投标文件目录、投标报价（含分项明细）、法人授权委托书等。
（2）投标资格证明文件（包含公司简介、公司营业执照、各体系认证证书及企业荣誉证书、铁路专用等专业设备的国家及行业内的相关文件要求及认证证书）。

- 投标货物的简要说明、商务及技术偏离表、符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需要加以说明的其它内容。

- 产品规格书（包括产品的主要构成及附件信息一览表）。

- 与此次投标项目相同或类似的近三年内的业绩证明材料。
（6）投标项目交付周期、质量保证期及售后服务条款。

投标方应将投标文件装订成册（签名、加盖公章及骑缝章）。
4.投标书格式
投标人应按照招标文件要求及所附投标报价说明完整的填写投标书、开标一览表、招标价格表、货物简要说明及业绩一览表等的相关信息，注明所提供的货物、货物简介（材质、工艺及尺寸参数）、数量及价格。
5.投标报价    　　 
5.1投标人对投标货物及服务报价，应报出最具有竞争力的价格，应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险，并在投标货物数量及分项价格表内分别填写货物名称、数量、总价。    　　 
5.2投标应在投标文件所附的合适的投标报价表上表明投标货物的单价和总价。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部货物进行报价，只投其中部分货物者投标文件无效。
5.3最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

5.4投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）技术规格中特别要求的易损件和可替换内容的费用。

（2）技术规格中要求的货物运至最终目的地的运输、保险、安装、技术服务及其它附带服务的费用。

（3）投标方按上述要求填写报价供招标方评标使用，但不限制买方以其它方式签订合同的权利。
6.投标货币
投标应以人民币报价。
7.证明投标人资格的文件

7.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

7.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。

7.3投标人提交的资格证明文件应满足招标人的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录；

7.4投标方必须履行合同所需的财务、安装或生产能力。

7.5投标方应有能力履行招标文件合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件和其他技术服务。

7.6投标方的资质证明材料。

7.7投标方必须提供最新一个会计年度的资产负债表。
8.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件
8.1投标人必须依据招标文件中招标项目要求及技术规格的要求逐条说明投标货物的适用性。    　　 
8.2投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸等，

8.2.1如有需要，应在规格技术偏离表上逐项说明投标货物和服务的不同点以及完全不同之处。
8.2.2提供近三年以来类似项目的业绩。
8.2.3货物的图纸和图片样本、资料及说明书等。
8.2.4外购件注明供货来源和生产企业。
9.投标文件的有效期
10.投标文件的书写要求
10.1投标文件正本和所有副本须打印并装订成册。
10.2投标文件应清楚工整，凡修改处应由投标人全权代表盖章。
10.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定位废标。
10.4投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。    　　 
10.5投标文件的份数：胶装，壹正贰副装到密封袋里，在递交投标文件时要求在密封袋外付一份缴费凭证，否则视为无效投标。

- 投标文件的递交
1.投标文件的密封与标记    　　 
1.1投标人应将投标文件加以密封，并在封签处加盖投标人公章和法定代表人印章，由投标人现场递交或交到指定地点。

- 1.2投标文件信袋封条上应写明：
（1）招标人、招标文件所指明的投标送达地址；
（2）招标项目名称；
（3）标书编号；
（4）投标企业名称和地址；
（5）注明"开标前不准启封"，"正本"，"副本"。    　　 
1.3未按本须知招标密封、标记和投递的招标文件，招标人有权拒绝接收，并不对其后果负责。
2.投标截止日期
2.1投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。    　　 
2.2投标人由于修改招标文件而决定延长投标截止期，需在截止日期以书面或传真电报的形式通知所有投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
2.3在投标截止时限以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

### 3.投标文件的修改与撤回

3.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

3.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第16.6条的规定被没收。

4.投标文件的有效性

4.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1) 投标文件未按照要求装订、密封和标记的；

（2) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3) 投标文件提交的资格资料名称、名字与资格预审申请书所提供的资格资料不符或在投标中弄虚作假或与其他投标单位串通投标的；

（4) 两个以上的投标报价的；

（5) 未经法定代表人或授权委托人签署和未加盖投标人公章的；

（6) 投标截止时间以后送达的投标文件；

五、开标及评标
1.开标    　　 
1.1投标人应按规定的时间、地点参加开标会议。因特殊原因无法到达现场，请投标单位开标期间保持电话畅通，如有疑问将电话联系。参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份；
1.2开标时，查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标，将投标文件正本"开标一览表"及招标人认为必要的内容公开唱标。
1.3招标人作开标记录，并存档备查。

1.4按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。

### 1.5符合性确认

1.5.1经评标机构确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招标。

1.5.2开启标书前，经评标机构确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

（1）投标人法人代表（或法人代表授权委托人）未按时参加开标会议（已明确不需要参加的除外）；

（2）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

（3）投标文件未密封。

1.5.3开启标书后，经评标机构确认有下列情况之一的为无效投标文件：

（1）投标文件附件中任一附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署、未加盖投标单位公章；

（2）投标文件不符合招标文件规定的报价、工期（明确严格要求工期的情况）、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

（3）投标文件未按招标文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；

（4）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

1.5.4无效投标文件将被作为废标处理，如发现陪标、串标等违规行为投标保证金不予退回。
2.评标    　　 
2.1招标人根据招标货物的特点组建项目评标专家组。项目评标专家组由招标办公室采用电脑随机抽取法从专家数据库中抽取，相关部门派人监督。评委确定后，由招标办公室通知评委参加评标。项目评标专家组由项目管理部门和技术、经济等有关方面的专家组成。
2.2评标的依据为招标文件和投标文件，评标期间，希望投标方派代表参加有可能的询标。
2.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

2.4开标程序按照公司相关制度执行。
2.5评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：
（1）投标方案的整体性、系统性。
（2）投标单品设计的创新性、合规性。
（3）对招标文件中付款方式的响应。
（4）交货期和供货能力。
（5）配套设备的齐全性（如有需要）。
（6）备品备件和售后服务承诺。
（7）其他特殊要求因素（如安全及环保等）。
（8）投标人的综合实力、业绩和信誉等。
2.6投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝。
（1）单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价，除非单价有明显的小数点错误；
（2）用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
（3）文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
2.7投标文件的澄清    　　 
2.7.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知的方式进行答疑。
2.7.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。
2.7.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。
2.7.4投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。
2.7.5采购工作组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。    　　 
2.7.6采购工作组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招标文件的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
2.8评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。    　　 
2.9评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。 在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

2.10评标委员会须按投标资料表中所述评标办法，公平、公正、择优确定中标人。

2.11在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由采购工作组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经采购工作组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经采购工作组全体人员签名确认后上报采购工作组组长及公司领导裁决。

2.12开标后，投标文件概不退还。

2.13评标标准及方法：本项目采购综合评分法评标。若排名第一的投标人投标价格超出拦标价，将进行现场谈判；若最后无法达成一致意见，谈判将按顺序后移。

| 项目名称：公司园区党建及企业文化阵地升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 报价部分（35分） | 投标报价取标底价作为价格基准价，每高2%扣1分；较基准价低5%之内按满分计算；5%以外，每低2%扣0.5分。（以上最高扣15分） | 35分 |  |  |  |  |  |  |
| 商务部分（10分） | 业绩 | 3分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业规模 | 2分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质 | 1分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员资质 | 1分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价 | 1分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施计划 | 1分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务计划 | 1分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术部分（55分） | 总体策划完整性 | 10分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 板块或单品设计创新性、合规性 | 20分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 展示内容布局的合理性、系统性 | 10分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工、安装及验收方案 | 10分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证 | 5分 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |

六、授予合同    　　 
1.中标通知    　　 
1.1评标结束后，采购工作组提出的书面评标报告经公司领导审批后，确定中标人。招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

合同将授予符合下列条件之一的投标人：
（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
（2）能够满足招标的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
（3）授予合同时变更数量的权利
招标人在授予合同时有权对"招标货物一览表"中规定的货物数量和服务予以增加或减少，或分项选择中标人。    　　 
1.2招标人对没有中标的投标人不解释落标原因，不退回投标文件。
1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。    
七、签订合同
1.签订合同
1.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。
1.2买卖双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的澄清文件等书面文件均作为签订合同的依据。    　　 
2.拒签合同
招标人和中标人若无法按中标通知书规定签订合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。

3.中标人违约
如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位或重新组织招标，组织供需双方签订经济合同。

第三章   招标项目技术要求

八、技术要求

- 项目名称：公司园区党建及企业文化阵地升级改造项目

- 数    量：1项

- 3、交货日期：合同签订后80日

4、报价方式：交钥匙价（含税价）。要求将总体方案设计，各区域单品、包装运输、安装调试、展示内容等全过程的价格分项报价。

1）、按照办公大楼、机车厂区、车辆厂区各区域主要组成部分分开报价。

2）、列出各区域目视化宣传载体的具体尺寸、使用工艺及材质、数量、单价及总报价；便于性价比照。

5、交货地点：中车太原机车车辆有限公司

6、基本概况

1）、使用地点：中车太原机车车辆有限公司

2）、工作制度：全年工作、常规班制

3）、环境温度：-20～40℃。相对湿度：小于等于95%。

4）、能源环境：电力：供电电压380V±10%/220V±10%，供电频率50Hz±2%。

5）、该项目供货方式为交钥匙方式——投标方成套性交付，包括方案总体策划、单品设计、基建施工、产品制作（改造）、安装调试、展示内容印制及售后服务等内容。

7、基本要求

1）、投标方要有良好的同类项目业绩，且其交付项目有着满意的记录，无用户不良反映。投标方须提供3年内在国内交付的同类项目、交付日期、联系人、联系电话等，以便查询。

2）、投标方所供的各类宣传设施、物料及产品必须是全新的。

3）、投标方所供宣传设施、物料及产品的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

4）、投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

5）、本技术要求，仅对宣传设施、物料及产品的外观、配色、建议材质等方面提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物（或产品）是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

6）、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

7）、投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

8）、提供投标企业及相关人员的有关资质证书。

8、技术要求

各类目视化宣传载体需根据具体位置，合理使用防风、防雨、防潮、防腐的材料，要根据周围环境，合理搭配主题色彩。所有宣传载体的展示内容须便于更换、表面便于清洁。如需使用中车LOGO，须按照中车VI视觉识别系统规范使用。

1）、办公大楼区域

- (1)中国中车企业文化核心理念

- 需通过目视化展示中国中车的使命、核心价值观。

- (2)中国中车企业文化载体

- 需通过目视化展示中车之歌、《中车赋》。

- 2）、机车厂区

- (1)党建主题广场

- 需设置涵盖入党誓词、党旗、党章党规及公司党建品牌等各类党建元素。

- (2)车体、总组装、调试库主厂房墙体大字

- 需设置符合企业发展愿景目标的墙体大字。

- (3)主题文化长廊

- 需在公司员工食堂前设置主题文化长廊。

- (4)产品研发长廊

- 需在厂区主干道设置一条用于展示公司机车系统产品发展历程的宣传长廊。

- (5)员工之星长廊

- 需在厂区主干道设置一条用于展示公司先进人物及事迹的宣传长廊。

- (6)其他宣传展示项目

- 需在厂区主干道合适位置放置企业文化理念、文化标识美陈等。

- (7)既有宣传载体改造项目

- 需对公司既有宣传载体进行改造升级的方案或效果。

- 3）、车辆片区

- (1)公司历史主题广场

- 需设置涵盖公司发展历程的各类展示。

- (2)货车主厂房墙体大字

- 需设置符合企业发展愿景目标的墙体大字。

- (3)主题文化长廊

- 需在公司员工食堂前设置主题文化长廊。

- (4)产品研发长廊

- 需在厂区主干道设置一条用于展示公司车辆系统产品发展历程的宣传长廊。

- (5)员工之星长廊

- 需在厂区主干道设置一条用于展示公司先进人物及事迹的宣传长廊。

- (6)其他宣传展示项目

- 需在厂区主干道合适位置放置企业文化理念、文化标识美陈等。

- (7)既有宣传载体改造项目

- 需对公司既有宣传载体进行改造升级的方案或效果。

9、施工安装、验收

1）、本次招标为交钥匙工程，投标方负责项目的方案总体策划、单品设计、基建施工、产品制作（改造）、安装调试、展示内容印制及售后服务。如需租借起重设备、吊索吊具、工、量具等由投标方承担费用。投标方人员食宿自理，招标方提供方便。

2）、投标方工作人员在招标方现场施工期间应服从招标方的管理，遵守招标方的厂纪厂规，施工安装过程中必须符合招标方环保/职业健康安全及安全标准化（一级）的有关规定。否则招标方有权停止投标方的工作，并有权要求投标方更换工作人员。由于投标方原因造成人身责任事故和财产损失与招标方无关，投标方责任自负，并赔偿一切损失。双方需要另行签订《安全协议》。

3）、所有设施完成施工安装后，由双方依据国家有关标准和技术要求共同对外观、安装、使用及产品质量进行检查验收，各项设施要达到验收标准。

4）、在所有设施完成施工完毕一个月后，各部结构稳定、漆面无损坏，并达到验收标准方可以正式交付使用。

6）、施工期间由于投标方原因造成时间延误，投标方承担责任和经济赔偿；如发现由于设计、制造产生的重大缺陷，招标方有权退货。

10、质量保证和售后服务

1）、投标方可根据投标设施的实际情况对质量保证期进行承诺，但不得少于12个月，质量保证期从正式交付使用之日起计算。

2）、保修期内发生结构破损、漆面掉色、配件掉落、无法开关等情况，投标方必须在两个工作日内到达现场处理问题；如有零部件损坏，投标方应在3天内无偿更换，并对该零部件自更换之日起再质保一年。

如投标方48小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，招标方可自行处理，由此产生的一切费用由投标方承担；质保期到期前，投标方免费负责对各类设施做一次全面检查，包括总体结构强度、漆面完整、配件完整、开关顺滑等，达到相关标准。

3）、在保修期内设备同一部位因设施本身质量发生两次以上的故障，招标方有权要求赔偿。

4）、保修期内发现由于设计、制造产生的重大缺陷，招标方有权退货。

5）、保修期外优惠提供零配件及宣传内容设计制作，出现故障或需要更换时时，如招标方要求，投标方应及时到达现场处理问题或配合制作，发生的费用由招标方负担。

11、投标时需以书面（或图纸）方式说明的主要事项及其他资料

1）、项目总体策划方案

2）、单品设计图样，所选材质、尺寸、数量；

3）、所有设施验收的标准及指标；

4）、需进行基建施工的方案介绍；

5）、履行承兑质量保证与完善售后服务事项的措施和方法。

第四章  合同一般条款

宣传资料设计与制作合同

XXXX公司

和

XXXX公司

合同编码：XXXX

签订地点：XX省XX市

签订时间：XXXX年XX月XX日

本合同包含的任何及全部信息与数据仅供签约方使用。此类信息及数据均应被视为商业秘密，事先未经合同双方的书面同意，这些信息及数据不可被全部或部分转让、再版或复制

甲方委托乙方提供                     (以下称“项目”)。为了保证项目正常进行，维护双方共同利益及声誉，甲乙双方依据相关法律法规，本着自愿、平等合作、互惠互利的原则，经友好协商订立本合同，以兹双方共同遵守。

- 项目内容

1.1项目名称：

1.2项目模式：乙方按照甲方需求或说明书内容，以包干形式负责该项目并交付项目成果。

1.3设计与制作要求：【附各设施明细】

1.4成果交付时间：

1.5交付成果内容：

1.6成果质量： 按国家或行业标准以及甲方验收标准。

2.甲方权利义务

2.1甲方自合同签订之日起    个工作日内按照本合同以及乙方的要求提供该项目的基础资料，乙方自收到甲方提供的上述资料之日起开始进行设计。甲方对其提供的图片、文字及相关资料的知识产权负责。

2.2甲方有权对乙方的设计提出建议，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化及产品内涵。

2.3甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

2.4乙方提交设计样稿后，甲方应在    个工作日内进行验收。甲方认为需要修改的，应书面通知乙方，乙方应在甲方规定时间内进行修改并反馈。乙方提交设计样稿甲方无修改意见后，乙方应在    个工作日内开始单品制作，在   个工作日内开始进行进场施工。在施工期间，甲方可对施工现场进行监督，如发现施工与设计方案有出入，应及时通知乙方，乙方应在甲方规定时间内进行修改并反馈。施工完毕后，如因乙方原因超过3次仍不能通过甲方验收的，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已支付全部款项，并赔偿甲方因此遭受的损失。

- 3.乙方权利义务

3.1乙方应于签订合同后   日内，向甲方提供项目设计、施工计划，并确保项目按照甲方提供的要求执行。

3.2乙方承诺，甲方提供的所有资料仅限于甲方目视化宣传设施设计制作使用，乙方不得用于其他任何用途。

3.2设计期间，双方应先确定设计风格，设计稿出来后甲方有权提出修改建议，乙方应免费进行修改，修改工作量尽可能控制在全部工作量的30%以内。

3.3乙方应按照甲方最终确定的设计方案进行施工、安装。乙方自行负责聘请、组织人员、车辆、装备进行制作施工、安装，同时乙方需确保执行本合同团队成员的稳定性，且具有相应的资质，完全符合甲方要求。

3.4乙方应将设计成果提交甲方审核并经甲方确认后，方可开始进行进场施工。

3.5乙方应在甲方签字确认设计方案后      日内完成项目的施工及安装，设计最终稿电子源文件发送至甲方指定邮箱。产生的运输费和搬运费由乙方负责。

3.6项目成果验收后    年内乙方提供售后质保服务，配合完成小范围的修改。

4.付款方式

4.1本项目含税费用总计：    元（大写           圆整），增值税税率   %。具体明细如下：

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

- 4.2该合同金额为总价包干，包括但不限于总体设计费用、单品设计制作费用、设施安装费用、宣传物流印刷费（如需）、包装费、运费、搬运费、版权费、税费等所有相关费用，乙方已经充分考虑了价格上涨、国家政策性调整风险、文案变更、预算漏项及误差等所增加的费用。除此之外甲方无需向乙方支付任何其他费用。

4.3支付方式为银行转账或商业汇票或云信，双方协商选择以下方式结算。

甲方自合同签订日起并收到乙方开具的相应金额的增值税专用发票后    个工作日内支付给乙方合同价款的   %，即    元作为首付款；甲方对最终成品验收合格且收到乙方开具的相应金额的增值税专用发票后   个工作日内向乙方支付合同总价款的    %，即    元为项目尾款。

- 5.合同的解除

5.1本合同一经签署，任何一方不得随意变更本合同的条款内容。

5.2甲方在提前   日通知乙方的情况下，可自行单方解除本合同；此种情况下，甲方应对乙方已经完成的工作进行付费，已经支付的费用冲抵应付费用，多退少补。

5.3乙方无正当理由解除合同的，应当返还甲方已经支付的款项，并赔偿甲方合同额   %作为违约金。

- 6.违约责任

6.1甲方未能按合同约定付款时，每逾期一日，甲方应按逾期付款金额的   %向乙方支付违约金，直至付清之日，迟延支付违约金最多不超过逾期付款金额的   %。

6.2乙方未按本合同约定时间完成和交付项目成果的，每延期1天，乙方应向甲方支付合同总价的   %的违约金。逾期超过    天的，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已支付全部款项，并按合同总金额的  %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方因此而遭受的损失的，乙方应当予以补足。

6.3乙方交付的成品，如因乙方原因导致不符合质量标准，导致最终无法通过甲方验收的，乙方应当销毁所有成品，并返回甲方已经支付费用，且支付合同额   %作为违约金。违约金不足以弥补甲方因此而遭受的损失的，乙方应当予以补足。

6.4未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同全部或部分内容转让给第三方的，乙方须向甲方支付违约金   元，违约金不足以弥补因此给甲方造成损失的，乙方还应承担损害赔偿责任。

6.5乙方应支付的违约金或赔偿金，甲方有权直接从应付款项或质保金中予以扣除，当质保金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，由乙方进行补足。

6.6乙方不得擅自将甲方的品牌（包括但不限于商标、字号、标识等）内容用于广告宣传或业务推销等活动；若需使用，需经甲方书面授权，并事先将宣传样本等有关内容提交甲方确认。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方立即停止一切宣传等活动，积极消除对甲方造成的不良影响，向甲方一次性支付合同总额___%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另外予以赔偿。同时，乙方应对其自身行为承担全部法律责任。

- 7.知识产权

7.1甲方在付清所有费用后享有该项目成果作品及设计过程中的所有作品的知识产权。 对于未经甲方验收，或者无法通过甲方验收的，乙方应当予以保密，不得以任何目的泄露给任何第三方，但如甲方另行需要，应当享受折扣购买。

7.2乙方承诺，为完成本合同项下所有宣传物料内容，乙方已依法取得视频、图片、字体等各种素材的知识产权，包括但不限于相关著作权、著作邻接权的所有权或许可使用权，且保证不侵犯他人知识产权等任何合法权益。乙方享有充分之权利许可甲方使用、发布、流通，且该授权长期合法有效并能够满足甲方使用需要。否则，乙方应按本合同第7.4条的约定承担相应的违约责任和赔偿责任。

7.3乙方保证向甲方交付的货物或设计不存在侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权、肖像权、名誉权、职务作品产生的权利等权利，不存在任何权利瑕疵、权属纠纷。如因上述原因，第三方向甲方提起任何侵权指控，乙方有义务协助甲方。如因此给甲方造成损失，乙方同意赔偿甲方所遭受的全部损失，包括但不限于甲方因处理相关事宜所有有关的开支、损失、判决甲方承担的赔偿金、和解赔偿金、诉讼费和律师费。

7.4如乙方侵犯他人知识产权，乙方将承担全部责任，自行负责尽快解决与相关第三人的纠纷，并保证该等纠纷不得影响甲方对项目成品的正常使用。如造成甲方无法继续使用的，乙方应全部退还甲方支付的费用，并按合同总金额的   %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方因此而遭受的损失（包括但不限于损失、损害、甲方因此支出的律师费、诉讼/仲裁费、差旅费）的，乙方应当予以补足。

- 8.保密

- 8.1在本合同签订前、履行中及终止后，接收方对披露方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术秘密、内部管理资料等）负严格的保密责任，交易双方对交易本身负严格的保密责任。接收方违反约定导致披露方遭受损失或不利影响的应承担违约责任。

- 8.2未经披露方书面同意，接收方不得将上述资料及信息在任何时间以任何方式披露给任何第三人。也不得将上述资料及信息用于本合同以外的目的。

- 8.3保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

- 不可抗力

如果任何一方因不可抗力（战争，严重火灾、台风、地震、洪水以及其他任何不能预见、不能避免且不能克服的事件）影响无法履行合同义务或延迟履行合同义务，则受影响的一方应在事故发生后3个工作日内书面通知另一方，说明事故情况和延迟原因。在不可抗力存在的期间内，合同工作暂停，受事故影响的一方对另一方的损失不负有责任。

10.通知与送达

10.1任何一方发出的书面通知（应以合同语言书就）及文件，均应以信函邮寄或电

子邮件方式送达至本合同所列的地址并以到达接收方地址或接收方服务器时视为送达。任一方变更接收地址，均应及时书面通知另一方，否则视为未变更。

£对本合同涉及的双方分歧、索赔与其他争议事项的书面通知或文件，除按前述方式向对方合同联系人送达外，双方确认还须将相关通知或文件发送至以下邮箱：

乙方邮箱：         ，联系人：          ，联系电话：

甲方邮箱：         ，联系人：          ，联系电话：

10.2除非通知中另有规定，接收方均应在收到通知后3个工作日内书面回复通知方，未答复将视为该通知已被确认并接受，通知方可按通知处理相关事宜。

11.条款独立性

如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行，则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。

12.合规承诺

12.1双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

12.2双方保证已经就以上承诺内容与双方的管理层、董事、一般管理人员、经办人或其他相关人员进行了充分的沟通，并确保上述人员遵守本承诺条款的要求。

13.争议解决

凡因履行本合同发生的争议，双方应协商解决。若双方协商无法达成一致，则£任何一方提起的诉讼均由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。£任何一方可将该争议提交              仲裁委员会进行仲裁。

14.其他

14.1本合同电子签章与手写签名和盖章具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜或需要变更的部分，以双方签订补充协议为准。

14.3本合同附件与本合同具有同等效力。

15.合同生效

15.1本合同自双方□代表签字并加盖双方公章或合同专用章□加盖双方公章或合同专用章之日生效，至双方权利义务履行完毕之日终止。本合同一式XX份（甲方执X份，乙方执XX份），具有同等法律效力。

15.2本合同正文均系打印文字，若出现非打印文字的修改或添加，均须经双方代表签认并加盖双方公章或合同专用章，方被认为有效。

15.3本合同文本每页均以双方人员进行页签或以双方公章或合同专用章加盖骑缝章的方式进行确认，一方放弃前述确认方式的，视同认可并接受对方的确认，双方若因所执合同文本不同发生争议，则以被对方确认的合同文本为准。

□本合同依照《中华人民共和国电子签名法》采用电子文本及电子签名签署，电子合同存档于电子签章平台，双方可随时查看下载，具有与纸质合同同等法律效力。自双方完成电子签章程序后生效，合同有效期至双方权利义务完全履行完毕日止。

16.合同附件

本合同所列的附件及确认书等文件，经双方签字和盖章后为本合同的组成部分。

1.《中车太原公司园区党建及企业文化阵地升级改造项目报价明细表》。

- （以下无正文）

| 甲方：XXX | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方代表签字 | 乙方代表签字 |
| 法定代表人: XXX | 法定代表人: XXX |
| 注册地址：XXX | 注册地址： XXX |
| 统一社会信用代码：XXX 开户行及账号：XXX 邮寄地址：XXX 电子邮箱：XXX 联系电话：XXX 联系人：XXX | 统一社会信用代码：XXX 开户行及账号：XXX 邮寄地址：XXX 电子邮箱：XXX 联系电话：XXX 联系人：XXX |
| 盖章: | 盖章: |

第五章   附件--投标文件格式样本

投标文件编写说明：

1、与投标报价相关部分按以下统一格式填写，装订到投标文件中。

2、附件四“开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3、附件五“项目分项报价表”及附件三、四、五属于必须按要求填写的投标文件基础表格，不能漏报。如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不发生费用的填“无”，适用但不计费的填“0”。

4、投标方还须根据不同需要及标书技术部分的特殊要求，增加有关清单、表格，以清楚、明确表示投标货物内容及价格组成。

5、不按要求提供的投标文件可能导致废标。

6、投标单位可以此样本为蓝本编制填写相关表格。

7、附件类型：

投标函

法定代表人身份证明

法定代表人授权书和身份证

开标一览表

投标价格表

技术规格偏离表

近三年类似货物销售业绩

相关方资质审查表

关于资格的声明函

投标保证金

投标人单位、银行基本账户信息一览表

供货承诺书

银行出具的资信证明

资格性审查承诺书

廉洁承诺书

附件一投标函（格式）

投标函

致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

（投标人名称），参加投标活动并提交标书正本壹份、副本贰份。

据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意招标文件中规定的对采购设备数量和服务范围进行变更和调整。

同意招标文件规定的投标有效期。

同意招标文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据招标文件规定的技术条件和有关规定生产并交付。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

地址：             邮政编码：

电话：             传    真：

日期：    年    月   日

附件二：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）

日期：    年    月   日

附件三：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字：

地址：

被授权人（授权代表）签字：

职务：

日期：

附件四：

开标一览表

投标项目名称：________________________

| 项目名称 | 货物投标价 （人民币万元） | 付款方式 | 交付周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： “货物投标价”为附件三中“投标总价”，应与“(一)投标函”中第2项“投标货物的投标总价”一致。

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件五　　　　　             项目分项报价表（格式）

投标方名称：________________　　                     货币单位：人民币

|  | 单品名称 | 地点 | 数量 | 尺寸及材质 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 方案设计费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 宣传内容设计费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标总价 |  |  |  |  |  |

投标方代表签名：__________________

注：1.投标总价＝(栏目4＋5＋6＋7＋8)×数量＋栏9至14的各项费用。

2.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

附件六：	技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 单品名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件七：

## 近三年内类似货物销售业绩

投标人名称：                                         招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目实施单位 | 主要供货项目 | 合同金额（元） | 用户联系人及手机 |

注：

- 投标人须提供近三年内类似项目建设情况。近3年内是指由投标截止日上朔到3周年始；

- 附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书；

- 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

附件八：相关方资质审查表

| 类别 | 序号 | 否决项 | 是否符合 | 序号 | 参考项 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 建设 施工 安装 | 1 | 营业执照（经营项目应与其投标的项目内容相符，具备一定的风险承受能力）； |  | 1 | 安全生产责任制及职业健康安全管理制度建设情况； |  |
|  | 2 | 企业各类建筑资格证书（国家或行业有强制性认证、许可或特殊要求的）； |  | 2 | 安全生产机构设置情况； |  |
|  | 3 | 企业负责人、施工队长、安全管理人员安全资格证； |  | 3 | 三级安全教育情况； |  |
|  | 4 | 特种设备生产资质证、安装许可证（针对特种设备）； |  | 4 | 职业健康/安全管理体系、安全生产标准化建设情况； |  |
|  | 5 | 特种作业人员及特种设备操作人员资质证书（涉及特种设备操作和特种作业的）； |  | 5 | 公司经营和业绩情况； |  |
|  | 6 | 从业人员工伤保险缴纳证明（无固定作业人员的承包单位不得准入）; |  | 6 | 安全管理能力及员工队伍安全素质情况； |  |
|  | 7 | 消防设施器材安装单位应具备相应等级消防施工资质； |  | 7 | 事故情况。 |  |
|  | 8 | 近两年内官方信用网站无安全不良记录 |  | 8 | 注册资金不低于200万元 |  |

相关方：

附件九：资格声明函（格式）

关于资格的声明函

致：中国中车太原机车车辆有限公司

关于贵方     年    月    日第         （招标编号）投标邀请，本单位/公司签字愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的（序号）                       （货物名称）、并证明提交的资格文件和说明是准确的真实的，准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。

制造商的名称和地址                             授权签署本资格文件人：

名称：                                         签字：

地址：                                         签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                                         电话：

附件十：投标保证金（格式）

投标保证金

（一）缴费凭证

（二）

投标人单位、银行基本账户信息一览表

（用于退还保证金）

| 致：中车太原机车车辆有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  |  |
| 交纳投标保证金金额大写 |  |  |
| 交纳保证金方式 |  |  |
| 退还保证金账户信息： 加盖公章或财务专用章 |  |  |
| 单位名称 |  |  |
| 银行基本账户账号 |  |  |
| 银行基本账户开户行 |  |  |
| 银行行号 |  |  |
| 纳税人识别号（税号） |  |  |
| 地址 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 电话 |  |  |

- 日期：    年    月   日

附件十一：供货承诺书（格式）

供货承诺书

投标人名称：     （加盖公章）

招标项目名称：

若中标，我公司将严格按招标文件要求，按照招标确定的中标价和指定的供货地点，按时按质按量进行供货，满足招标方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月   日

附件十二：资格证明文件（格式）

资格证明文件

（一）投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：

1.2  地址：

1.3  成立日期：

1.4  主管部门：

1.5  性质：

1.6  在职人数：

一般工人：

专业技术人员：

管理人员：

其他人员：

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：

1.7.1.1  流动资产：

1.7.1.2  长期投资：

1.7.1.3  固定资产：

原值:

净值:

1.7.1.4  无形及递延资产:

1.7.1.5  其他资产:

1.7.2    负债及所有者权益:

1.7.2.1  流动负债:

1.7.2.2  长期负债:

1.7.2.3  所有者权益:

2  生产投标标的物的历史（年数）

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：

5  其他情况：

我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

电话：

传真：

（二）银行出具的资信证明（格式）

资  信  证 明

银行名称：                      地    址：

编    号：                      日    期：

致：中车太原机车车辆有限公司

我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：

该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）

负责人或授权代表签字：

联系电话：

（三）资格性审查承诺书（格式）

资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供标的物未被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

日      期：

- 附件十三廉洁承诺书（格式）

- 中车太原机车车辆有限公司

- 投标方廉洁承诺书

为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将招标文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

2.投标人不得相互串通招标或者与招标人串通招标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

- 得以低于成本的报价招标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

- 4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

- 5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司采购工作组提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

采购工作组联系电话：0351-2649513

纪委联系电话：0351-2649061、0351-2640921

- 以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。

投标单位盖章：

投标人签字：

日期：

附件十四：投标方自行提供资料