中车太原机车车辆有限公司

采购文件

项目编号：
项目名称：燃烧机燃气管线安装压力变送器及切断阀
 招标单位：中车太原机车车辆有限公司
第一章  投标邀请书

中车太原机车车辆有限公司需“燃烧机前端安装压力变送器、切断阀及燃气报警器”，现进行招标，诚邀有意单位前来投标。

招标项目名称:燃烧机前端安装压力变送器、切断阀及燃气报警器，技术要求及数量：54套天然气压力变送器及燃气切断阀，详见“第三章技术要求”

产品供货周期：合同签订后30日（特殊紧急情况，见中标通知后双方协商）   　　 
2、其他要求：

（1）该项目为交钥匙工程，投标报价中含运保、安装、调试、检验、培训及售后等相关费用。

（2）投标方标书应完全响应我方提供的技术要求，投标方在投标报价中必须按13%的税率报价，结算时按投标方实际税率结算。

（3)该项目投标单位注册资金需大于200万元，必须有固定的相关作业人员，必须为作业人员缴纳工伤保险（提供工伤保险证明）。
（4）该项目投标单位需满足《安全生产法》第十八条、第二十条的相关要求，并能提供相关证据。如若投标单位在官方信用网站有安全不良记录，即不符公司相关准入要求，该投标单位的投标视为无效投标。
3、报价要求：

（1）投标方在投标报价时统一按照含税价格进行报价，并在报价中明确注明所投标项目开具发票所含税率及税种。

（2）原则上投标时无特殊声明的，要求中标单位开具符合税法要求的增值税专用发票。

4、商务条款:

（1）提供相关的资质证书

（2）服务的承诺，提供承诺单位的名称、联系人、电话

（3）付款方式:设备安装调试完毕并验收合格后，供方开具13%合同全额增值税专用发票。需方付90%合同款，余10%合同款为质量保证金，质保期一年，质保期满无质量问题后无息支付。

（4）投标方提供投标文件要求：胶装，技术标书壹正贰副装到密封袋（1）里，商务标书壹正壹副装到密封袋（2）里，在递交投标文件时要求在密封袋外付一份缴费凭证，否则视为无效投标。

5、技术标书应包含以下内容：技术方案、主要技术参数、随设备的备品备件明细、安装调试运输及验收方案、培训计划、质量保证等方面内容。

6、该项目投标单位需缴纳标书费和投标保证金，具体查看招标公告。

7、报名时间及地点:采购工作组。报名电话：15110365941
投递标书地点：山西省太原市万柏林区石膏厂街中车太原机车车辆有限公司车辆厂区采购工作组 。
8、开标时间和地点：请查看招标公告。

9、凡对本次招标提出询问，请在开标前与采购工作组、资产管理部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号         邮政编码: 030027

联系电话:  资产管理部   张俊强  15003515159      

采购工作组    吴晓伟   15110365941 

 投标人须知

一、说明

使用范围
本采购文件仅适用于本招标中所叙述项目的设备采购及安装服务。

2. 定义
采购文件中下列术语应解释为：
2.1"招标人"系指公司招标工作组。
2.2"投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。
2.3"货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。
2.4"服务"系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。
2.5"买方"系指在合同的买方项下签字的法人单位。
2.6"卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。

3.合格的投标人

3.1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行采购文件中的各项规定者，均可参加投标。

3.2投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定。

3.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标。

4.合格的货物和服务

4.1 投标人提供的所有货物必须是全新的货物，所涉及的技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

4.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

4.3 投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，均由投标人自负。

6.答疑会及现场考察(因疫情原因无现场答疑会，请投标单位开标期间保持电话畅通，如有疑问将电话联系)
6.1 答疑会目的是澄清、解答投标单位提出的问题及组织投标单位现场考察。

6.2 投标单位代表可于“投标邀请”中所述的时间和地点出席答疑会。

6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标单位自行承担。

6.4 各投标人需向招标人澄清的问题，应在答疑会前以书面形式传真或电话告知方式到招标人。

6.5 答疑会所产生的对采购文件的修改，由招标人以补充通知提供给所有获得采购文件的投标单位。

采购文件有关条款由招标人负责解释。

二、采购文件

1.采购文件构成

1.1要求提供的货物和服务、招标过程、合同条件和技术要求在采购文件中均有说明。

采购文件的主体内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标项目技术要求

第四章 合同一般条款

第五章 附件

1.2 采购文件以中文编印，以中文本为准。投标人应认真阅读采购文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

2.采购文件的澄清

2.1任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对收到的针对采购文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得采购文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

3.采购文件的修改

3.1在投标截止时间1日或所有投标人同意的时间之前，招标人都可以以补充方式修改采购文件。

3.2采购文件的修改将以书面形式通知所有获得采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3.3为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标人可依照法律法规规定延长投标截止期。

3.4除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

投标文件的编写
1.投标文件的编写
投标人应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标有可能被拒绝。
2.投标的语言及计量单位

2.1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。
2.2投标文件中所使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
3.投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括下列内容：
（1）投标文件目录、投标报价（含分项明细）、法人授权委托书、代理商还需提供生产厂家针对本次投标的授权书等。
（2）投标资格证明文件（包含公司简介、公司营业执照、各体系认证证书及企业荣誉证书、铁路专用等专业设备的国家及行业内的相关文件要求及认证证书）。

投标货物的简要说明、商务及技术偏离表、符合采购文件的规定的证明文件及投标方认为需要加以说明的其它内容。

产品规格书（包括产品的主要构成及附件信息一览表）。

与此次投标货物相同规格型号产品近三年内的业绩证明材料。
（6）投标货物交货周期、质量保证期及售后服务条款。

投标方应将投标文件装订成册（签名、加盖公章及骑缝章）。
4.投标书格式
  投标人应按照采购文件要求及所附投标报价说明完整的填写投标书、开标一览表、招标价格表、货物简要说明及业绩一览表等的相关信息，注明所提供的货物、货物简介（含技术参数、原产地）、数量及价格。
5.投标报价    　　 
5.1投标人对投标货物及服务报价，应报出最具有竞争力的价格，应包含采购文件所有明示、暗示的一切风险，并在投标货物数量及分项价格表内分别填写货物名称、规格型号、数量、设备出厂单价、总价。    　　 
5.2投标应在投标文件所附的合适的投标报价表上表明投标货物的单价和总价。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部货物进行报价，只投其中部分货物者投标文件无效。
5.3最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

5.4投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

（2）技术规格中要求的货物运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、培训、技术服务及其它附带服务的费用。

（3）投标方按上述要求填写报价供招标方评标使用，但不限制买方以其它方式签订合同的权利。

5.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。
6.投标货币
投标应以人民币报价。
7.证明投标人资格的文件

7.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

7.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。

7.3投标人提交的资格证明文件应满足招标人的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 （6）参加其他采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录； 
7.4若投标方提供的货物及服务不是投标方生产或拥有的，则必须得到货物制造商和/或技术拥有者提供该货物及服务的代理证、经销证或参加此次招标的授权书等文件。

7.5投标方必须履行合同所需的财务、安装或生产能力。

7.6投标方应有能力履行采购文件合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件和其他技术服务。

7.7投标方的资质证明材料。

7.8投标方必须提供最新一个会计年度的资产负债表。
8.投标货物符合采购文件规定的技术响应文件
8.1投标人必须依据采购文件中招标项目要求及技术规格的要求逐条说明投标货物的适用性。    　　 
8.2投标人必须提交其所投标货物和服务符合采购文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2)货物从招标单位开始使用至设备设计使用年限内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件、易损件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
8.2.1如有需要，应在规格技术偏离表上逐项说明投标货物和服务的不同点以及完全不同之处。
8.2.2提供近三年以来类似设备的业绩。
8.2.3货物的图纸和样本、资料及说明书等。
8.2.4外购件注明供货来源和生产企业。
9.投标文件的有效期
10.投标文件的书写要求
10.1投标文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印并装订成册。
10.2投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标人全权代表盖章。
10.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定位废标。
10.4投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。    　　 
10.5投标文件的份数：一式叁份。正本壹份，副本贰份，并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.6电报、电话、传真形式的投标按照公司的相关规定执行。

投标文件的递交
1.投标文件的密封与标记    　　 
1.1投标人应将投标文件加以密封，并在封签处加盖投标人公章和法定代表人印章，由投标人现场递交或交到指定地点。

1.2投标文件信袋封条上应写明：
（1）招标人、采购文件所指明的投标送达地址；
（2）招标项目名称；
（3）标书编号；
（4）投标企业名称和地址；
（5）注明"开标前不准启封"，"正本"，"副本"。    　　 
1.3为方便开标唱标，投标人应将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上表明"开标一览表"字样，然后再装入正本采购文件密封袋中。
1.4未按本须知招标密封、标记和投递的采购文件，招标人有权拒绝接收，并不对其后果负责。
2.投标截止日期
2.1投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。    　　 
2.2投标人由于修改采购文件而决定延长投标截止期，需在截止日期以书面或传真电报的形式通知所有投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
2.3在投标截止时限以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

3.投标文件的修改与撤回

3.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

3.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第16.6条的规定被没收。

4.投标文件的有效性

4.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1) 投标文件未按照要求装订、密封和标记的；

（2) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3) 投标文件提交的资格资料名称、名字与资格预审申请书所提供的资格资料不符或在投标中弄虚作假或与其他投标单位串通投标的；

（4) 两个以上的投标报价的；

（5) 未经法定代表人或授权委托人签署和未加盖投标人公章的；

（6) 投标截止时间以后送达的投标文件；

五、开标及评标
1.开标    　　 
1.1投标人应按规定的时间、地点参加开标会议。参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份；
1.2开标时，查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标，将投标文件正本"开标一览表"及招标人认为必要的内容公开唱标。
1.3招标人作开标记录，并存档备查。

1.4按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。

1.5符合性确认

1.5.1经评标机构确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招标。

1.5.2开启标书前，经评标机构确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

（1）投标人法人代表（或法人代表授权委托人）未按时参加开标会议（已明确不需要参加的除外）；

（2）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

（3）投标文件未密封。

1.5.3开启标书后，经评标机构确认有下列情况之一的为无效投标文件：

（1）投标文件附件中任一附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署、未加盖投标单位公章；

（2）投标文件不符合采购文件规定的报价、工期（明确严格要求工期的情况）、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 

（3）投标文件未按采购文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；

（4）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

1.5.4无效投标文件将被作为废标处理。
2.评标    　　 
2.1招标人根据招标货物的特点组建项目评标专家组。项目评标专家组由项目组长采用电脑随机抽取法从专家数据库中抽取，纪委监察部派人监督。评委确定后，由采购工作组通知评委参加评标。项目评标专家组由招标人、买方的代表和技术、经济等有关方面的专家组成。
2.2评标的依据为采购文件和投标文件，评标期间，希望投标方派代表参加有可能的询标。
2.3与采购文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

2.4开标程序（见“中车太原公司规划管理部相关文件规定”）
2.5评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：
（1）投标货物的技术水平、性能。
（2）投标货物的质量和适应性。
（3）对采购文件中付款方式的响应。
（4）交货期和供货能力。
（5）配套设备的齐全性（如有需要）。
（6）备品备件和售后服务承诺。
（7）其他特殊要求因素（如安全及环保等）。
（8）投标人的综合实力、业绩和信誉等。
2.6投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝。
（1）单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价，除非单价有明显的小数点错误；
（2）用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
（3）文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
2.7投标文件的澄清    　　 
2.7.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知的时间地点派专人进行答疑。
2.7.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。
2.7.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。
2.7.4投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。
2.7.5采购工作组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。    　　 
2.7.6采购工作组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与采购文件的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
2.8评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。    　　 
2.9评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。 在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

2.10评标委员会须按投标资料表中所述评标办法，公平、公正、择优确定中标人。

2.11在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由采购工作组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经采购工作组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经采购工作组全体人员签名确认后上报采购工作组组长及公司领导裁决。

2.12开标后，投标文件概不退还。

2.13评标标准及方法：按照《中车太原机车车辆有限公司评标工作细则》执行。
六、授予合同    　　 
1.中标通知    　　 
1.1评标结束后，采购工作组提出的书面评标报告经公司领导审批后，确定中标人。招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

合同将授予符合下列条件之一的投标人：
（1）能够最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准；
（2）能够满足招标的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
（3）授予合同时变更数量的权利
招标人在授予合同时有权对"招标货物一览表"中规定的货物数量和服务予以增加或减少，或分项选择中标人。    　　 
1.2招标人对没有中标的投标人不解释落标原因，不退回投标文件。
1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。    
七、签订合同
1.签订合同
1.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。
1.2买卖双方共同承认的采购文件、投标文件及评标过程中形成的澄清文件等书面文件均作为签订合同的依据。    　　 
2.拒签合同
招标人和中标人若无法按中标通知书规定签订合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。

3.中标人违约
如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位或重新组织招标，组织供需双方签订经济合同。

第三章   招标项目技术要求
 八、技术要求
项目名称：燃烧机前端安装压力变送器、切断阀及燃气报警器
数    量：54套

3、交货日期：合同签订后30日
4、报价方式：交钥匙价（含税价）。要求将配件、包装运输、现场装卸、安装调试、验收等全过程的价格分项报价。

4.1按照设备主要组成部分分开报价。

4.2列出各系统中设备主要、关键零、部件的规格型号、技术要求、数量、单价及总报价；便于性价比照。
5、交货地点：中车太原机车车辆有限公司 
6、基本概况         
6.1使用地点：中车太原机车车辆有限公司 

6.2工作制度：全年工作300天、2班制
6.3环境温度：0～40℃。相对湿度：小于等于80%。
6.4该项目供货方式为交钥匙方式——投标方成套性交货，包括设计、制造、包装运输、及现场装卸、安装调试、验收、培训及质保期内的售后服务及技术支援等。
7、基本要求

7.1投标方在中国要有良好的销售业绩，且其设备在中国有着满意的记录，无用户不良反映。

7.2投标方所供的设备，必须是全新的设备。

7.3投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

7.4投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

7.5本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。

7.6本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

7.7投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和采购文件的理解，写明优于采购文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据采购文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

7.8提供投标企业的有关认证证书。

8、技术要求 

8、1、技术规范

8、1.1满足《GB50093-2013工业自动化仪表工程施工及质量验收规范》
8、1.2满足《CJJ/T146-2011城镇燃气报警控制系统技术规程》
8、1.3满足《GB/T30597-2014燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求》

8、1.4满足《GB15322-2019可燃气体探测器》

8、1.5满足《CJ/T347-2010家用燃气报警器及传感器》

8、1.6满足《GB/T20936.1-2022爆炸性环境用气体探测器 第1部分：可燃气体探测器性能要求》

8、1.7满足《GB/T20936.2-2024爆炸性环境用气体探测器 第2部分：探测器的选型、安装、使用和维护》
8、2、压力变送器

8、2.1安装位置：远离机械振动源，取压口位于管道上半部（气体介质），便于检修。
8、2.2取压管路：倾斜敷设（坡度≧1:12），加装排污阀，长度≤6米，减少响应延迟。
8、2.3电气安全：防爆认证（Exd ⅡC T4）,信号线屏蔽接地，与动力电缆间距≧0.3M。
8、2.4校准：安装前校验零点/量程。

8、3燃气切断阀更换
8、3.1阀门选型：压力等级≧系统1.5倍，泄漏等级≤ANSIV级，响应时间≤5S。

8、3.2停气置换：双阀隔离+放散，氮气置换至氧气˂2%，检测可燃气体浓度˂20%LEL。

8、3.3安装工艺：法兰平行对中（偏差≤0.5mm），螺栓对角预紧，密封垫片采用聚四氟乙烯/金属缠绕垫。

8、3.4功能测试：手动/自动触发测试，恢复供气后保压检漏

8、4燃气报警器

8、4.1基础参数与适配性

测量气体：甲烷，测量量程：3-100%LEL，防爆等级：ExdIICT6，IP等级：≥IP65，防尘防水，具有备电功能且断电后备用电源可用24小时以上。

8、4.2核心性能指标：

报警阈值：报警动作值与设定值偏差≤3%LEL（可燃气体），重复6次结果一致

响应时间：催化燃烧式≤30S，红外吸收型≤15S，半导体式≤60S

示值误差：3-100%LEL范围内，显示值与基准值偏差≤±5%LEL

稳定性：零点漂移催化燃烧型≤±5%/年，红外型≤±2%/年

抗干扰：酒精、烟雾等干扰下不误报，温湿度（-20℃-50℃,≤95%RH）影响下精度波动≤±5%。

8、4.3功能

具备自检、故障报警，输出4-20mA模拟信号或开关量

8、4.4安全与环境适应性

绝缘耐压：符合电气安全规范，防漏电，短路

电磁兼容：抗浪涌，射频干扰，符合EMC相关标准

8、5具体位置如下表所示：

	序号
	安装地点
	数量

	1
	台车车间涂装线
	3

	2
	货车整车喷漆线
	20

	3
	油漆烘干线
	2

	4
	制动管系油漆涂装生产线
	2

	5
	钩缓油漆喷涂线
	2

	6
	冲压预处理线
	2

	7
	机车整车喷漆线
	21

	8
	转向架小件油漆库
	2


9、安装调试、验收及培训

9.1本次招标为交钥匙工程，投标方在合同生效15日内入场施工，投标方负责设备的制造、运输、卸车、安装调试，所用工具、量具投标方自备，招标方提供厂房现有的起重设备及辅、油料和调试用工件等。如需租借起重设备、吊索吊具、工、量具等由投标方承担费用。投标方人员食宿自理，招标方提供方便。

9.2投标方工作人员在招标方现场施工期间应服从招标方的管理，遵守招标方的厂纪厂规，安装调试过程中必须符合招标方环保/职业健康安全及安全标准化（一级）的有关规定。否则招标方有权停止投标方的工作，并有权要求投标方更换工作人员。由于投标方原因造成人身责任事故和财产损失与招标方无关，投标方责任自负，并赔偿一切损失。需要另行签订《安全协议》。

9.3设备安装调试后，由双方依据国家有关标准和技术要求共同对设备外观、安装及制造质量进行检查验收，设备整体性能参数和各个零部件要达到验收标准。

9.4按招标方提供的产品进行试运行，在试运行一个月后设备各部运行稳定，并达到验收标准方可以正式交付使用。

9.5安装调试期间由于投标方原因造成时间延误，投标方承担责任和经济赔偿；如发现由于设计、制造产生的重大缺陷，招标方有权退货。

10、质量保证和售后服务

10.1投标方可根据投标产品的实际情况对质量保证期进行承诺，但不得少于12个月，质量保证期从正式交付使用之日起计算。

10.2保修期内发生故障，投标方必须在48小时内到达现场处理问题；如有零部件损坏，投标方应在3天内无偿更换，并对该零部件自更换之日起再质保一年。

如投标方48小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，招标方可自行处理，由此产生的一切费用由投标方承担；质保期到期前，投标方免费负责对设备做一次全面调整，包括安装精度、几何精度、工作精度等，达到相关标准。

10.3在保修期内设备同一部位因设备本身质量发生两次以上的故障，招标方有权要求赔偿。

10.4保修期内发现由于设计、制造产生的重大缺陷，招标方有权退货。

10.5保修期外优惠提供零配件，发生故障时，如招标方要求，投标方应48小时内及时到达现场处理问题，发生的费用由招标方负担。

第四章 评标办法

1.本项目采用符合要求的情况下综合评标。评标委员会依据采购文件规定的各项要求，对投标文件进行审核，经评标委员会认定为资格性或符合性评审不合格的，不得进入下一阶段评审。全部满足采购文件实质性要求的投标人，按照下一阶段价格谈判原则确定中标候选人；

2.投标人单位不得处于国家、行业质量处罚和取消投标资格处罚期内；

	
	
	分值
	
	备注

	报价部分（45分）
	以有效投标报价的算术平均值作为价格基准价，每高5%扣1分，每低10%扣1分，以上最高扣10分）
	45分
	
	

	商务部分（10分）
	ISO质量管理体系认证
	2分
	
	

	
	近3年同类设备供货业绩，每提供一份完整合同含验收报告得1分，
	6
	
	

	
	企业规模
	2分
	
	

	技术部分（45分）
	燃气报警器：检测量程、响应时间、报警阈值精度、防爆等级
	4分
	
	提供第三方检测报告

	
	切断阀：公称压力，启闭时间、密封性能、耐温等级
	4分
	
	提供第三方检测报告

	
	压力变送器：测量精度、量程比、输出信号类型、防护等级、
	4分
	
	提供第三方检测报告

	
	取得国家规定的防爆合格证、消防产品认证证书、计量器具型式批准证书
	3分
	
	证书须在有效期内

	
	安装方案：根据现场工况提供定制化安装图纸、固定方式、布线规范，方案科学合理
	15分
	
	

	
	质保期：质保期大于2年得3分，每增加一年加1分

技术支持：承诺7*24小时技术响应，2小时内远程技术排场，24小时内现场服务，满足得3分

培训方案：提供针对操作、维护人员的免费培训，培训内容全面（含设备原理，故障处理）得2分

备品备件：承诺长期供应原厂备品备件，提供备件清单及价格承诺得2分。
	15分
	
	需在投标文件中明确承诺

	合计得分
	
	100分
	
	

	
	
	


第五章合同一般条款

鉴于：甲方相应设备需进行维修，乙方具有完成设备维修工作的能力、资质并愿意接受甲方委托。现就甲方委托乙方对相应设备进行维修事宜，经双方平等协商，订立本合同。

1.委托乙方维修的设备(以下简称“目标设备”)基本情况

1.1本合同项下应支付乙方的报酬为固定价格，已包含了乙方为完成本合同项下维修工作所承担的工具、零部件及材料购置费、设备费、人工费、运输费、装卸费以及合同中虽未明确约定但可合理推知应由乙方承担的成本与费用，为乙方完全履行本合同所有义务后所应得的合同对价。

2.维修内容及技术要求

2.1详见招投标文件中的技术要求，该要求亦作为验收的依据。
3.协作事项
3.1甲方应为乙方工作人员提供出入甲方厂区及工作场地的便利。

3.2根据乙方要求，甲方应提供目标设备的资料及图纸，以及提供水、电、吊装等方面的协助，并对有关情况予以说明。

3.3乙方及时派出工作人员，并确保其具有相应的资格、技术能力以及良好的职业道德，并有责任教育其严格遵守甲方的各项规章制度，接受甲方监督。因该等工作人员原因造成目标设备损毁的，乙方应按照原购置价或新购价（以最高者计）进行赔偿。

3.4乙方应为进入甲方现场的工作人员配备必要的安全防护措施，投保人身意外伤害等保险，并自行承担其工作人员在甲方现场内发生伤亡事故所产生的一切责任。

3.5乙方安排工作人员进入甲方现场前，应向甲方提交详细的作业安全方案及保证措施，以确保现场人、材、设备的安全。
3.6乙方进入甲方现场进行相关作业前，应与甲方签订《相关方管理协议》。乙方应督促其工作人员严格遵守甲方厂区管理、现场管理、环保、安全、消防、保卫、劳动防护等方面的规章制度并接受甲方的监督和检查。甲方对乙方作业人员有资格要求的，乙方应按甲方要求配备合格的工作人员并接受甲方监督检查。因乙方未履行国家环保、消防、安全生产、特种设备安全、职业健康等法律法规规定或及未履行《相关方管理协议》约定的相关职责而造成生产安全事故或环境污染事件或人身伤亡事故的，乙方应承担全部法律责任，给甲方造成损失的应予以足额赔偿。
4.工具、零部件及材料供应

4.1目标设备维修所需的工具、零部件及材料均由乙方自备或提供并承担费用。乙方用于目标设备的零部件和材料需经甲方检验后方可使用，但该等检验并不免除乙方所应承担的质量责任。

5.交付与验收
5.1乙方应在甲方现场完成目标设备的维修及调试工作并交付甲方。

若经甲方同意，对应目标设备维修需在甲方目标设备安置现场或甲方厂区之外实施，则双方应办理目标设备出入甲方现场及甲方厂区手续，目标设备出入甲方现场及甲方厂区的往返运输、装卸以及相关的装运费、运输途中的保险费均由乙方承担。乙方应按合同约定或甲方要求期限完成目标设备维修及调试，并及时运送至甲方目标设备使用地点并交付甲方。
5.2目标设备维修并调试完成后，应由双方共同依据本合同约定的维修内容和技术要求进行验收。若无质量问题办理验收手续。若经验收，目标设备存在故障、缺陷或其他不符合本合同约定的情形，则乙方应在10日内或甲方要求的其他时间内完成修复或整改。

目标设备通过上述验收，不代表免除乙方在质量保证期内应承担的责任。

5.3目标设备的所有权不随甲方移交乙方而转移，无论出现何等情况乙方均放弃对目标设备的留置权。
6.质量保证

6.1经维修的目标设备质量保证期为通过验收之次日起12月。若在质量保证期内出现质量问题，乙方应承担修复或重修等责任，修复或重修后的验收及责任按本合同约定的原则执行。

6.2在质量保证期内，如果经乙方维修的目标设备出现故障或存在缺陷且经乙方进行了修复或重修，则经修复或重修的对应目标设备质量保证期从重新投入正常使用之次日起单独重新计算。

7.报酬支付
7.1目标设备通过验收后30日内乙方应向甲方开具本合同报酬总额100%的增值税发票，甲方收到乙方发票并对相关交付、验收记录/单据审核无误后30日内以现金、银行转账、网银方式向乙方支付报酬总额的90%。

报酬总额的10%留作质量保证金，在质量保证期届满后30日内，甲方视乙方质量责任履行情况扣除相应费用（如有）后以现金、银行转账、网银方式向乙方无息支付。

8.知识产权
8.1乙方应确保其为履行本合同所使用的技术、配件和材料等不存在侵犯甲方或第三方知识产权（包括版权、专利权、商标权、专有技术、商业秘密等）的情形，若所使用的的技术、配件和材料等涉及使用第三方知识产权，应获得相应许可并向甲方提供许可使用证明。若第三方向甲方主张侵权，则乙方负责解决并承担由此产生的所有责任与费用（包括但不限于解决纠纷、诉讼所发生的律师费、因此给甲方造成的损失等）。

9.转包分包禁止
9.1未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的服务事项转包或分包给第三方实施。

10.合规承诺
10.1双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

10.2双方保证已经就以上承诺内容与双方的管理层、董事、一般管理人员、经办人或其他相关人员进行了充分的沟通，并确保上述人员遵守本承诺条款的要求。
11.保密
11.1在本合同签订前、履行中及终止后，接收方对披露方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术秘密、内部管理资料等）负严格的保密责任，交易双方对交易本身负严格的保密责任。违约方违反约定导致守约方遭受损失或不利影响的，应赔偿因此给对方造成的所有损失，损失额难以确定的，以本合同报酬总额10%作为损失额。
11.2未经披露方书面同意，接收方不得将上述资料及信息在任何时间以任何方式披露给任何第三人，也不得将上述资料及信息用于本合同以外的目的。

11.3保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

12.不可抗力
12.1如果任何一方由于不可抗力延误履行或未能履行合同项下的义务，受阻碍方应在15日内通过邮件告知对方并随后提供相关事件的详细信息以及可证明延误履行或未能履行合同的全部或一部分的证据，并以特快专递形式将通知的正本邮寄给对方。不可抗力包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争（经宣战或未经宣战的）、暴动、罢工、封锁、传染病或者其它不可预见或无法控制且发生及后果无法防止也无法避免的事件。
12.2因受不可抗力影响而不能履行合同的一方将不会被视为违约。如果发生不可抗力，对任何一方可能由于该等未能履行或延误履行所遭受的任何损害、费用增加或损失，对方均不应承担责任。
12.3当不可抗力事态消除或解除后，受阻碍方应在15日内通过邮件或传真通知对方，并以特快专递形式将通知的正本邮寄给对方，请求予以确认。在该不可抗力事态消除或解除后，合同双方应尽最大努力继续履行本合同的义务。
13.违约与赔偿
13.1乙方逾期完成并交付目标设备维修工作，每迟延1日，应按对应目标设备报酬的1‰向甲方支付违约金。

13.2若交付的目标设备经验收不符合本合同约定，则乙方应按对应目标设备报酬的20%向甲方支付违约金；若经乙方修复或整改后，经第二次验收仍不符合本合同约定，则前述违约金调增为对应目标设备报酬的40%，同时甲方享有全部或部分解除本合同的选择权。

若乙方怠于（甲方通知乙方后10日内乙方仍未实施则视为乙方存在怠于情况）或拒绝修复或整改，则甲方有权采取必要的补救措施（包括但不限于委托第三方），由此所发生的费用与损失将由乙方承担，同时前述违约责任不免除。

13.3未经甲方同意，乙方将目标设备维修工作转包或分包给第三方完成的（包括以合作、联营等形式变相实施），每出现一次，应向甲方支付本合同报酬总额10%的违约金，该等违约金不因乙方事后纠正而免除。若乙方未在甲方限定的时间内纠正，甲方甲方享有全部或部分解除本合同的选择权，同时前述违约金亦不得免除。

13.4若乙方存在欺诈行为或违反合规承诺，应向甲方支付本合同报酬总额10%的违约金。同时，甲方有权选择全部或部分解除合同，乙方应对解除合同给甲方造成的所有损失予以赔偿，包括甲方在有限期间内以合理价格采取的必要补救措施等事项所发生的费用。

13.5乙方违反本合同约定而侵犯了第三方知识产权，每出现一次，应向甲方支付侵权所涉的目标设备报酬总额10%的违约金，该违约金不因乙方尽职解决而免除。

13.6任何一方违反本合同保密义务，应赔偿因此给对方造成的所有损失，损失额难以确定的，以本合同报酬总额10%作为损失额。
13.7乙方应对违约而导致的甲方损失或约定违约金不足以弥补甲方损失的部分进行赔偿，该等损失包括但不限于实际损失、可得利益损失、第三方索赔、律师费、差旅费、食宿费等。
13.8合同一方向另一方支付任何一项违约金或者赔偿金，均不免除其合同项下的其他责任和义务。
13.9在乙方违约情况下，其应向甲方承担的违约金和损失赔偿，甲方应以书面形式向乙方发出违约索赔通知。若乙方收到索赔通知，应在7日内回复书面处理意见或解决方案，未按时回复视为接受甲方索赔要求。若乙方接受该索赔要求或双方就索赔金额达成一致，则乙方应按双方签认的相应文件约定期限或在收到甲方通知后15日内将违约金或相应赔偿金支付甲方，并及时收取甲方向乙方开具的对应发票。若乙方未能按时支付，则甲方有权从应付乙方款项中直接抵扣，不足以抵扣时乙方应在15日内以现金、银行转账、网银方式向甲方支付违约金或赔偿金。
14.合同解除

14.1在不妨碍甲方采用其它救济手段的情况下，乙方出现本条所列情况或行为之一时，甲方有权选择向乙方发出书面解除合同通知，通知中应明确解除合同的理由和范围：
出现本合同项下因乙方违约而触发的甲方可以解除合同的约定情形；

乙方迟延提供本合同约定服务，且迟延超过30日或累计迟延超过30日；
未能及时履行合同项下任何实质性义务，并且在甲方发出通知后30日内，未能纠正或补救其违约行为。
14.2甲方不再需要乙方完成本合同项下的工作时，甲方有权在书面通知乙方的30日后提前解除本合同。若因此解除合同，则甲方应向乙方支付合同解除前乙方已提供工作相对应的合理报酬。

14.3出现可以解除合同的情形时，有权解除合同的一方发出的解除合同通知到达对方之日为合同解除日。

15.通知与送达
15.1任何一方发出的书面通知（应以合同语言书就）及文件，均应以信函邮寄或电子邮件方式送达至本合同所列的地址并以到达接收方地址或接收方服务器时视为送达。任一方变更接收地址，均应及时书面通知另一方，否则视为未变更。

   对本合同涉及的双方分歧、索赔与其他争议事项的书面通知或文件，除按前述方式向对方合同联系人送达外，双方确认还须将相关通知或文件发送至以下邮箱：

甲方邮箱：yedong_1983@163.com，联系人：张俊强，联系电话：15003515159          

乙方邮箱：          ，联系人：          ，联系电话：          
15.2除非通知中另有规定，接收方均应在收到通知后7个工作日内书面回复通知方，未答复将视为该通知已被确认并接受，通知方可按通知处理相关事宜。

16.争议解决
16.1因履行本合同所发生的所有争议，如果双方不能协商一致，任何一方提起的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。
17.其他约定
17.1乙方不得擅自将甲方品牌（包括但不限于商标、字号、标识等）内容用于广告宣传或业务推销等活动；若需使用，需经甲方书面授权，并事先将宣传样本等有关内容提交甲方确认。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方立即停止一切宣传等活动，积极消除对甲方造成的不良影响，向甲方一次性支付报酬总额10%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另外予以赔偿。同时，乙方应对其自身行为承担全部法律责任。

17.2合同附件均为本合同的组成部分，合同附件与合同正文冲突时，应以合同正文条款为准。

17.3本合同未尽事宜或需要变更的部分，以双方签订补充、变更协议等书面形式确定，本合同未被补充、变更的内容，仍然有效。
18.合同生效
18.1本合同自双方加盖双方公章或合同专用章之日生效，至双方权利义务履行完毕之日终止。本合同一式 4份（甲方执 3份，乙方执 1份），具有同等法律效力。

18.2本合同正文均系打印文字，若出现非打印文字的修改或添加，均须经双方代表签认并加盖双方印章，方被认为有效。
18.3本合同正文均系打印文字，每页均以双方人员进行页签或以双方印章加盖骑缝章的方式进行确认，一方放弃前述确认方式的，视同认可并接受对方的确认，双方若因所执合同文本不同发生争议，则以被对方确认的合同文本为准。
（以下无正文）

第六章   附件--投标文件格式样本
投标文件编写说明：

1、与投标报价相关部分按以下统一格式填写，装订到投标文件中。

2、附件二“开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3、附件三“投标价格表”及附件三、四、五属于必须按要求填写的投标文件基础表格，不能漏报。如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不发生费用的填“无”，适用但不计费的填“0”。

4、投标方还须根据不同需要及标书技术部分的特殊要求，增加有关清单、表格，以清楚、明确表示投标货物内容及价格组成。

5、不按要求提供的投标文件可能导致废标。

6、投标单位可以此样本为蓝本编制填写相关表格。

7、附件类型：

投标函

法定代表人身份证明

法定代表人授权书和身份证

开标一览表

投标价格表
技术规格偏离表

近三年类似货物销售业绩

相关方资质审查表
关于资格的声明函

投标保证金
投标人单位、银行基本账户信息一览表

供货承诺书

银行出具的资信证明

资格性审查承诺书

廉洁承诺书

附件一投标函（格式）　                      

投标函
致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

             （投标人名称），参加投标活动并提交技术标书正本壹份、副本贰份，商务标书正、副本各壹份。

据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意采购文件中规定的对采购设备数量和服务范围进行变更和调整。

同意采购文件规定的投标有效期。

同意采购文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据采购文件规定的技术条件和有关规定生产并交付。

法定代表人或授权代表签字：                
投标人名称：         （加盖公章）         
地址：             邮政编码：             
电话：             传    真：             
日期：    年    月   日           
附件二：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：                        

单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：           年龄：           

职务：                 
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）   

日期：    年    月   日
附件三：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）    

法定代表人签字：                

地址：                          
被授权人（授权代表）签字：                
职务：                          
日期：                          

附件四：　                       开标一览表

投标项目名称：________________________     
	货物名称
	规格型号
	货物投标价
（人民币万元）
	付款方式
	质保期
	供货周期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： “货物投标价”为附件三中“投标总价”，应与“(一)投标函”中第2 项“投标货物的投标总价”一致。
                                投标单位全称(盖章)：
                                    全权代表(签字)：

                                         日期：
附件五　　　　　             投标价格表（格式）
投标方名称：________________　　                     货币单位：人民币
	1
	货物名称
	

	2
	原产地
	

	3
	数量
	

	4
	主机单价
	

	5
	标准附件价
	

	6
	备品备件价
	

	7
	易损件价
	

	8
	专用工具价
	

	9
	技术服务费
	

	10
	安装调试费
	

	11
	检验培训费
	

	12
	运输(至指定目的地)
	

	13
	保险
	

	14
	其它
	

	15
	投标总价
	


投标方代表签名：__________________

注：1.投标总价＝(栏目4＋5＋6＋7＋8)×数量＋栏9至14的各项费用。

2.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

附件五-1



         主机部分及报价
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中4“主机单价”一致。

全权代表签字：
附件五-2 



      标准附件清单及报价
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中5“标准附件价”一致。

全权代表签字：
附件五-3 



       备品备件清单及报价
	名称
	在何部位使用
	制造厂
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：
1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中6“备品备件价”一致。
3.保证设备正常运行两年的备件。

全权代表签字：

附件五-4 



        专用工具清单及报价
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中8“专用工具价”一致。

全权代表签字：

附件六：
技术规格偏离表
投标人名称：                   
	序号
	货物名称
	采购文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于采购文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于采购文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：                     

                          （盖公章）

日期：        年     月     日

附件七：近三年内类似货物销售业绩
投标人名称：                                招标编号：                 

	1
	2
	3
	4
	5

	项目名称
	主要货物名称
	主要货物品牌型号规格和功能
	合同金额（元）
	用户联系人及手机

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：  

投标人须提供近三年内类似货物销售情况。近3年内是指由投标截止日上朔到3周年始；

附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书；

如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：                     

                          （盖公章）

日期：        年     月     日
附件八：相关方资质审查表
	类别
	序号
	否决项
	是否符合
	序号
	参考项
	是否符合

	 设备设施安装、调试
	1
	营业执照（经营项目应与其投标的项目内容相符，具备一定的风险承受能力）；
	 
	1
	安全生产责任制及职业健康安全管理制度建设情况；
	 

	
	2
	企业各类安全资格证书（国家或行业有强制性认证、许可或特殊要求的）；
	 
	2
	安全生产机构设置情况；
	 

	
	3
	企业负责人、施工队长、安全管理人员安全资格证；
	 
	3
	三级安全教育情况；
	  

	
	4
	特种设备生产资质证、安装许可证（针对特种设备）；
	 
	4
	职业健康/安全管理体系、安全生产标准化建设情况；
	 

	
	5
	特种作业人员及特种设备操作人员资质证书（涉及特种设备操作和特种作业的）；
	 
	5
	公司经营和业绩情况；
	 

	
	6
	从业人员工伤保险缴纳证明（无固定作业人员的承包单位不得准入）;
	 
	6
	安全管理能力及员工队伍安全素质情况；
	 

	
	7
	消防设施器材安装单位应具备相应等级消防施工资质；
	 
	7
	事故情况。
	 

	
	8
	近两年内官方信用网站无安全不良记录
	 
	8
	注册资金不低于200万元
	 


 相关方： 
附件九：资格声明函（格式）

关于资格的声明函
致：中国中车太原机车车辆有限公司

关于贵方     年    月    日第         （招标编号）投标邀请，本单位/公司签字愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的（序号）                       （货物名称）、并证明提交的资格文件和说明是准确的真实的，准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。
制造商的名称和地址                             授权签署本资格文件人：

名称：                                         签字：              

地址：                                         签字人姓名、职务（印刷体）

传真：                                                                   
邮编：                                         电话：                     

附件十：投标保证金（格式）
投标保证金

（一）缴费凭证
（二）

投标人单位、银行基本账户信息一览表
（用于退还保证金）
	致：中车太原机车车辆有限公司

	招标项目名称
	

	交纳投标保证金金额大写
	

	交纳保证金方式
	

	退还保证金账户信息：         加盖公章或财务专用章

	单位名称
	

	银行基本账户账号
	

	银行基本账户开户行
	

	银行行号
	

	纳税人识别号（税号）
	

	地址
	

	邮政编码
	

	联系人
	

	电话
	


日期：    年    月   日
附件十一：供货承诺书（格式）

供货承诺书
投标人名称：     （加盖公章）      

招标项目名称：                     

若中标，我公司将严格按采购文件要求，按照招标确定的中标价和指定的供货地点，按时按质按量进行供货，满足招标方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：                

日期：    年    月   日
附件十二：资格证明文件（格式）
资格证明文件

（一）投标人资格声明（格式）
投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：                    
1.2  地址：                        
1.3  成立日期：                    
1.4  主管部门：                    
1.5  性质：                        
1.6  在职人数：                    
一般工人：                         
专业技术人员：                     
管理人员：                         
其他人员：                         

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：                     
1.7.1.1  流动资产：                 
1.7.1.2  长期投资：                 
1.7.1.3  固定资产：

原值:                     
净值:                     
1.7.1.4  无形及递延资产:           
1.7.1.5  其他资产:                 
1.7.2    负债及所有者权益:           
1.7.2.1  流动负债:                 
1.7.2.2  长期负债:                 
1.7.2.3  所有者权益:               
2  生产投标标的物的历史（年数）                                  

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：             
5  其他情况：             
我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：                            
投标人名称：     （加盖公章）     
法定代表人或授权代表签字：        
电话：                            
传真：                            
（二）银行出具的资信证明（格式）
资  信  证 明

银行名称：                      地    址：             
编    号：                      日    期：             
致：中车太原机车车辆有限公司
我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：             
该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）     
负责人或授权代表签字：          
联系电话：    

（三）资格性审查承诺书（格式）
资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供标的物未被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：             
投标人名称：         （加盖公章）      

日      期：          

附件十三廉洁承诺书（格式）
中车太原机车车辆有限公司

投标方廉洁承诺书   

为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将采购文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

    2.投标人不得相互串通招标或者与招标人串通招标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。
3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

得以低于成本的报价招标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司采购工作组提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

采购工作组联系电话：15110365941

纪委联系电话：0351-2649061、0351-2640921
以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。
   投标单位盖章：

　　　                 投标人签字：

日期：　

附件十四：投标方自行提供资料

